AGROMET PILMET ООО

ул. Фабричная, 2

Польша  49 – 301 Бжег

тел. + 48 77 444 45 86

факс. + 48 77 416 20 83

сервисный тел  + 48 77 444 45 11

www.uniagroup.com

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ ДВУДИСКОВЫЙ НАВЕСНОЙ

MX, MS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДАНИЕ:VI - Май 2016

Nr MX06-05.16

языковая версия:

RU

Перед запуском прочтите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте содержащиеся в ней указания по безопасности

AGROMET PILMET ООО

ул. Фабричная, 2

Польша  49 – 301 Бжег

тел.  + 48 77 444 45 86

факс. + 48 77 416 20 83

Сервисный тел.  + 48 77 444 45 11

www.uniagroup.com

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ ДВУДИСКОВЫЙ НАВЕСНОЙ

MX, MS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Идентификационные данные машины:

Тип

Дата производства

Заводской Nr

Настоящее руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью машины. Важно, чтобы инструкция была всегда в распоряжении пользователя устройства. Необходимо обеспечить доступ к руководству операторам машины, а также лицам, сотрудничающим при ее эксплуатации, регулировке и ремонтах.

ИЗДАНИЕ:VI - Май 2016

Nr MX06-05.16

языковая версия:

RU

Перед запуском прочтите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте содержащиеся в ней указания по безопасности

1

Обработка:

Конструкторское Бюро

AGROMET PILMET ООО

Обращаем ваше внимание на тот факт, что индивидуальные свойства удобрений оказывают большое влияние на ширину работы и норму внесения. Поэтому содержащиеся в таблицах регулируемые данные  имеют ориентировочный характер.

Особенности разбрасывания зависят от:

-  отклонения физических свойств удобрений; в пределах же одного ассортимента, например, от засыпного веса (правильного), грануляции (размера и плотности гранул), скольжения и т. д.,

-  влияния ветра и условий хранения.

Поэтому мы не можем гарантировать, что удобрения с тем же названием и от того же производителя имеют одинаковые характеристики разбрасывания, как указано  в таблице высева.

Указанные величины настройки машины, касающиеся распределения, являются следствием весового разложения, а не разложения содержащихся питательных веществ (это относится, в частности, к смесям удобрений). Исключается в данном случае ответственность производителя за ущерб, возникший в результате удабривания.

Разбрасыватель отправляется с завода автомобильным транспортом, а при малых расстояниях от завода может быть транспортирован как машина, навешенная на трактор.

Разгрузку машины с автомобиля можно выполнить с помощью крана или трактора с использованием рампы. На разбрасывателе помечены места установки крюков строп.

Поднятие и перемещение машины должно всегда проводиться с максимальной осторожностью, при пустом бункере.    Запрещается нахождение во время выполняемых работ  каких-либо посторонних лиц.

AGROMET PILMET ООО

49-301 Бжег, ул. Фабричная 2

2

СОДЕРЖАНИЕ

страница

Вступление

1. Правила безопасности

2. Ограничения, касающиеся  передвижения по общественным дорогам

3. Подготовка разбрасывателя  к работе

4. Шум и вибрация

5. Знаки безопасности. Информационные таблички

6. Информация общая и торговая

Ремонт в течение гарантийного срока

I. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение

2. Технические характеристики

3. Устройство и работа

4. Обслуживание и эксплуатация

5. Работа машины

6. Техническая поддержка

7. Оснащение разбрасывателя

8. Демонтаж и утилизация

9. Регулировка, ремонт важнейших элементов разбрасывателя

II. ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К ПОСЕВУ. ТАБЛИЦЫ ВЫСЕВА.

4

4

5

5

6

6

9

9

9

10

10

12

12

13

14

15

16

17 - 58

ВНИМАНИЕ

Вступление

Настоящая инструкция, являющаяся частью оснащения разбрасывателя, имеет целью ознакомить пользователя с надлежащим обслуживанием и эксплуатацией разбрасывателя.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации, а также с устройством и работой разбрасывателя и его узлов. Точное соблюдение указаний, приведенных в руководстве, обеспечит многолетнюю, эффективную, безаварийную и безопасную работу машины. В случае возникновения каких-либо проблем и сомнений с обслуживанием и эксплуатацией просим обращайться к авторизованному дилеру или в отдел продаж производителя. Продавец обязан указать в гарантийном талоне адрес гарантийного сервиса.

Общество с ограниченной ответственностью AGROMET PILMET будет благодарно за замечания, присланные к настоящей инструкции, а также замечания, касающиеся разбрасывателя, его эксплуатации и обслуживания.

За убытки, возникшие из-за несоблюдения инструкции, ООО AGROMET PILMET

не несет ответственности.

Во всем тексте руководства “левая” или " правая” стороны определяются, глядя от задней части машины в направлении ее работы (вождения).

Требования по технической безопасности будут выполнены только в том случае, когда

при ремонте используются  только оригинальные запасные части.

1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ.

Причиной большинства несчастных случаев, которые случаются во время работы, обслуживания или транспортировки, является несоблюдение основных правил безопасности. В связи с этим необходимо, чтобы каждый человек, имеющий дело с разбрасывателем удобрений, строго соблюдал указанные ниже правила безопасности труда:

обслуживать и эксплуатировать разбрасыватель может лицо, имеющее соответствующую квалификацию, дающую право для работы на  сельхозмашинах, и ознакомившееся

с инструкцией по эксплуатации,

перед использованием разбрасывателя следует обратить внимание на его техническое состояние, способ крепления отдельных механизмов, особенно элементов трансмиссии

и рабочих групп,

не работайте на машине, которая не полностью исправна,

ослабленные элементы необходимо подтянуть, а неисправные немедленно заменить на новые элементы,в случае необходимого ремонта следует использовать только оригинальные запасные части,а ремонтные работы должно выполнять лицо с соответствующей квалификацией,

все защитные ограждения должны быть установлены и не повреждены,

во время работы на разбрасывателе необходимо использовать защитную одежду,

трактор, работающий с разбрасывателем, должен быть оснащен кабиной,

машину можно запустить только в рабочем положении, после того, как мы убедились,

что в радиусе 50 м не находятся люди или животные,

работа машины может осуществляться только при номинальной скорости вращения ВОМ

трактора, т. е. 540 об/мин. Нельзя превышать 600 об/мин,

в случае возникновения аварии необходимо немедленно выключить привод, идущий

от трактора,

используйте тип вала, указанный изготовителем в настоящем руководстве по эксплуатации,

запрещается работать в случае поврежденния шарнирно-телескопического вала  (если он замят,

повреждены шарниры и т. д.) или его недоукомплектации,

разбрасыватель необходимо агрегировать с трактором класса, указанного в технических характеристиках  настоящего руководства по эксплуатации,

перед началом работы необходимо убедиться, правильно ли работают элементы регулировки,

нельзя двигаться агрегатом на передаче заднего хода при включенном приводе рабочих групп,

перед загрузкой удобрений в бункер разбрасыватель должен быть соединен с трехпунктовой системой трактора,

во время работы и транспортных переездов машина должна быть поднята на гидроподъемнике трактора,

не допускается разбрасывать материалы, для которых разбрасыватель не предназначен,

запрещается наполнять бункер удобрениями, когда противовесные сита  демонтированы или подняты,

превышение допустимой грузоподъемности опасно,

при выполнении любых работ по регулированияю и обслуживанию разбрасыватель необходимо установить в исходное положение, выключить двигатель трактора, убедиться, что все вращающиеся элементы не двигаются, отсоединить карданный вал,

элементы, ослабленные в целях проведения осмотра, ремонта или замены, необходимо снова

прочно закрепить,

во время работы на машине и выполнения работ по техническому обслуживанию, регулированию и ремонту не допускается носить расстегнутую одежду, имеющую свободно свисающие или отстающие части,

не допускается перевозить на машине людей, животных, а также предметы, не связанные с работой агрегата,

оператор не должен оставлять агрегат с включенным приводом рабочих групп разбрасывателя,

следует обратить внимание, чтобы крышки карданного вала были всегда установлены

и защищены  цепями  от поворота. Поврежденные крышки  следует немедленно

заменить,

во время транспортных переездов следует выключить привод рабочих групп

разбрасывателя,

равновесие трактора с подвешенной машиной, его управляемость и способность торможения

должны быть сохранены,

при подключении проводов гидроустановки трактора обращайте внимание, чтобы гидравлика не находилась под давлением, проверяйте положение рычага управления гидравликой трактора.

2. ОГРАНИЧЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ  ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ДОРОГАМ.

Во время проездов разбрасывателя по общественным дорогам следует соблюдать особую осторожность и адаптироваться к существующим правилам дорожного движения. Кроме того, во время транспортировки на разбрасыватель в специальных держателях следует устанавливать свето-предупреждающий прибор и треугольную отличительную табличку. Необходимо убедиться, чтобы на тракторе была исправна  схема электрической сети, к которой необходимо подключить свето-предупреждающий прибор.

ВНИМАНИЕ

Проезд по общественным дорогам без предупреждающих знаков и освещения, необходимых по правилам дорожного движения, ОПАСЕН.

3. ПОДГОТОВКА РАЗБРАСЫВАТЕЛЯ  К РАБОТЕ.

Подготовка машины к первому запуску

Перед вводом в эксплуатацию необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации. Для обслуживания машины во время работы достаточно одного человека - тракториста.

Разбрасыватель, предназначенный для продажи, поставляется в собранном виде и не требует специальной подготовки для первого запуска. Навеску необходимо выполнить следующим образом:

- подсоединить тяги трактора к точкам подвески машины и закрепить,

- поднять разбрасыватель вверх и надеть шарнирно-телескопический вал,

- с помощью подъемного механизма трактора зафиксируйте положение разбрасывателя,

- подключить гидравлическую установку (касается гидравлического управления).

4. ШУМ И ВИБРАЦИЯ

Среднее значение интенсивности шума во время работы разбрасывателя не превышает 74 дб (А). Измерение уровня шума проводилось во время остановки машины в соответствии с приложением D стандарта PN-EN 1553:2002.

Оператор во время работы разбрасывателя должен находиться в кабине трактора или одевать защитные наушники.

Во время работы разбрасывателя не возникают риски, вызванные колебаниями, поскольку

рабочее место оператора находится в кабине трактора, где есть сидение с амортизацией,

эргономичной формы. Значение вибраций, действующих на тело оператора, не превышает 0,6 м/с.2

5. ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ.

Заводская табличка

Таблица высева

K-330

K-199

K-210

K-255

K-257

K-190

K-260

K-326

K-327

K-066

K-013

K-328

Информационная табличка

K-141

K-198

K-190

K-258

K-260

K-211

Рис. A) Местоположение знаков безопасности

Расположение информационных табличек и других опознавательных знаков.

Пояснения знаков безопасности

K-329-H

K - 199

K - 199

Опасность, связанная с эксплуатацией, техническим обслуживанием, ремонтом машины!

Перед запуском прочтите инструкцию по эксплуатации и строго соблюдайте изложенные в ней предупреждения, запреты, рекомендации по правилам техники безопасности и охраны труда! Соблюдайте рекомендации по эксплуатации машины.

K - 210

Риск падения и/или попадания под колеса!

Не ездить на лестнице или платформе машины!

K - 210

K - 255

Опасность захвата и затягивания!

Никогда не касайтесь вращающихся валов (ВОМ, дисков приводного вала

и т. д.), мешалок, высевающих дисков т. д.

K - 255

STOP

K - 257

K - 257

Не приближайтесь к вращающимся высевающим дискам!

Не дотрагивайтесь до движущихся частей машины!

Подождите, пока они не окажутся в полной неподвижности. Перед заменой высевающих дисков или установкой лопастей отключить ВОМ и двигатель, вынуть ключ из замка зажигания.

K - 066

Опасность непреднамеренного запуска!

Выключить двигатель, вынуть ключ из замка зажигания перед началом работ по техническому обслуживанию.

K - 066

K - 013

Гидравлическое масло под высоким давлением!

Опасность попадания на тело. Перед началом ремонта

гидравлической системы прочтите и соблюдайте рекомендации, приведенные в руководстве по эксплуатации.

K - 279

K - 190

K - 190

Угроза защемления!

Никогда не проникайте в область элементов, угрожающую защемлением

конечностей! Не касайтесь элементов задвижки дозирующей камеры,

мешалки и т. д., пока находящиеся там части могут быть еще

в движении. Обратите внимание на возможность защемления закрывающимся ситом.

K - 260

K - 260

Опасность захвата и затягивания конечностей!

Не касайтесь деталей, находящихся в движении, в частности, приводных валов, цепных передач и т. д. Никогда не прикасайтесь к вращающейся мешалке в бункере с  удобрениями.

STOP

K - 326

K - 326

Опасность тяжелого повреждения тела!

Не прикасаться к элементам машины до остановки всех ее узлов.

K - 327

K - 327

Опасность затягивания, удара, раздавливания!

Перед входом в зону риска закройте фиксатор, удерживающий подвижные элементы перед неожиданным смещением. Закройте и зафиксируйте (болтом безопасности) сита, прикрывающие мешалки.

K - 258

Опасности, вызванные разбрасываемыми с большой скоростью гранулами удобрений или другими элементами!

Перед запуском высевающих дисков покинуть опасную зону.

Посторонним лицам необходимо покинуть зону опасности.

K - 258

K - 211

Опасность сдавливания, защемления!

Не находись под навесным разбрасывателем! Во время подъема/опускания машины соблюдайте безопасную дистанцию.

GAS 	GAW

K - 211

NIE SMAROWAĆ NIE NAPRAWIAĆ CZĘŚCI BĘDĄCYCH W RUCHU

K - 329-H

K - 198-D

K - 330

Używanie zaczepu rozsiewacza

Dla przyczep z hamulcem najazdowym

1) Vmax = 25 km/h

2) GAW = max.1,25 x GAS

3) GAWmax = 5t

K - 329-H

Риски, связанные с возможностью возникновения травм, и даже

смерти, в результате контакта инструментов и конечностей с движущимися частями машины! Запрет регулировки, ремонта, технического обслуживания частей, находящихся в движении! Перед регулировкой, ремонтем, техническим обслуживанием машины убедитесь, что части машины остаются в состоянии покоя. Защитите машину от случайного запуска.

K - 198

Обозначение точки транспортного крюка.

Места, в которых следует закрепить крюки для подъема машины.

Во время транспортировки/подъема машины используйте только

обозначенные точки фиксации  и описанные в руководстве по эксплуатации.

K - 330

Обозначение рекомендуемого места хранения

инструкции по эксплуатации. Распряжение ознакомиться с инструкцией.

Рекомендуется, чтобы во время эксплуатации инструкция находилась в месте, обозначенном этим символом. Перед началом эксплуатации прочитать инструкцию по эксплуатации и соблюдать

содержащиеся в ней рекомендации и советы.

K - 328

Информационная табличка. Сведения об использовании заднего сцепного устройства разбрасывателя.

Рекомендации по эксплуатации.

- Задний зацеп можно использовать только для прицепов с инерционным тормозом.

Stosować właściwą długość WOM

( w przeciwnym razie nastąpi uszkodzenie

przekładni) - patrz instrukcja obsługi

Uwzględnić odciążenie przedniej  osi ciągnika

Mieszadło, otwory  dozujące i łopatki  utrzymać w czystości, a zużyte wymienić na nowe

PL

K - 328

- Используйте правильную длину вала отбора мощности (в противном случае произойдет повреждение редуктора) - см. руководство по эксплуатации.

- Учитывайте загрузку передней оси трактора.

- Мешалку, дозирующие отверстия и лопасти держите в чистоте,

а изношенные комплектующие замените на новые.

K - 141

Информационная табличка. Максимальные обороты ВОМ.

Максимальные обороты вала передачи мощности (ВОМ) могут составлять

540 об/мин.

6. ИНФОРМАЦИЯ ОБЩАЯ И ТОРГОВАЯ. РЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА.

Приобретеный разбрасыватель следует тщательно проверить, не произошли ли повреждения во время транспортировки, полностью ли оборудована машина  согласно заказа. Только своевременная рекламация  в  транспортной  организации  дает  возможность получить компенсацию.  Проверьте, пожалуйста, пришли ли вместе с машиной все запчасти, указанные в списке, - подтверждение доставки.

На сельскохозяйственную технику предоставляется гарантия при соблюдении правил правильной эксплуатации и технического обслуживания, указанных в руководстве по эксплуатации.

Подробная информация о способе подачи жалобы указана в гарантийной карте, приложенной в комплекте с инструкцией к каждой машине.

Заводская табличка расположена в передней части машины в месте, указанном на рис. А) Расположение информационных табличек и других опознавательных знаков.

Заводскую табличку заполняет производитель. Она содержит соответствующие технические данные

AGROMET PILMET ООО

49-301 Бжэг ул. Фабричная 2

тел. 077 4162081 факс 077 416 20 80

для приобретенного типа разбрасывателя согласно расположенного рядом рисунка. Технические характеристики приведены также в инструкции на стр. 10.

Тип

Дата изг. N серийн

Масса	кг

Нагрузка	кН

KJ

В разбрасыватель устанавливается шарнирно-телескопический вал  с переносимым крутящим моментом 250 Нм [400 - 2100 л ] и 400 Нм [ 2500 - 3000 л ]

Lномин  Lмакс  Lмин

Технические характеристики шарнирно-телескопического вала:

| - артикул - номинальный крутящий момент - номинальная передаваемая мощность - номинальная длина вала - максимальная длина вала - минимальная длина вала | dot 400 ¸ 1200 l | dot 1600 l -2100 l | dot 2500 ¸ 3000 l |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 4R-302-2-BA-302 - 250 Нм - 22 кВт - 765 мм - 890 мм - 560 мм | - 4R-302-4-BA-302 - 250 Нм - 22 кВт - 990 мм - 1185 мм - 710 мм | - 5R-502-7-BA-J501 - 400 Нм - 35 кВт - 1430 мм - 1755 мм - 1010 мм |

Вал артикула  4R-302-2-BA - 302; 4R-302-4-BA-302 и 5R-502-7-BA-J501  производится компанией FMR г. Люблин, имеет знак безопасности “CE”.

Максимальное угловое отклонение не должно превышать 25°. Обращайте внимание на указания производителя вала по  монтажу и техническому обслуживанию.

I.  РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Назначение.

Навесные разбрасыватели удобрений предназначены для поверхностного высева

минеральных удобрений, а также для основного высева гранулированных удобрений на возделанных и луговых полях.

Могут быть также использованы для подкармливания растений в технологии выращивания дорожками.

Разбрасыватели - это  навесные машины, приспособленные для работы с тракторами:

ВНИМАНИЕ

-  класса 0,9 при загрузке  400… 500 кг  удобрений,

-  класса 1,4 при загрузке  850…1200 кг,

-  класса 3 при загрузке  1600 …2100 кг

-  класса 3 при загрузке  2500… 3000 кг с компл. дополнительной нагрузки передней оси или монтируется на шасси на ходовых колесах

Удобрения, предназначенные для посева на дальних расстояниях, должны быть доставлены на поля другими видами транспорта.

Разбрасыватель может работать на полях с углом наклона до 12o

2. Технические характеристики.

Технические данные	Ms

Mx premium

Емкость бункера

Обороты дисков
л  oб/мин

400

720

500

720

850

720

1200

720

1600

720

2100

720

2500

720

3000

720

Обороты мешалок

oб/мин

180

180

180	180	180

180

180

180

Кол-во дисков

Кол-во лопастей на диске

шт.	2	2

шт.	2	2

2	2	2	2	2	2

2	2	2	2	2	2

Расстояние между дисками
м	1,02

1,02

1,02

1,02

1,20

1,20	1,20	1,20

Рабочая ширина

Диаметр диска

м	10 - 12 ;	12 - 16 или 18 - 24 мм			480

10 - 12 ; 12 - 16 ; 18 - 24 ; 24 - 36

480  или  595

Диапазон кол-ва высева

Скорость рабочая

Транспортная скорость

кг/га км/ч

км/ч 
от 50 до 1000 кг/га (при 24 м и 8 км/час)

до 12 до 25

Макс грузоподъемность Обороты ВОМ Высота загрузки Обслуживание

Размеры

- длина

- ширина

- высота

Масса разбрасывателя

кг oб/мин м

чел.

м м м кг

400

540

0,88

1

0,94

1,65

0,95

198

500

540

0,98

1

0,94

1,65

1,05

215

850

540

1,06

1

1,29

2,00

1,10

265

1200

540

1,16

1

1,29

2,00

1,20

290

1600

540

1,24

1

1,54

2,20

1,39

350

2100

540

1,38

1

1,67

2,67

1,58

615

2500

540

1,48

1

1,67

2,67

1,68

625

3000

540

1,58

1

1,67

2,67

1,78

635

3. Устройство и работа

Разбрасыватель удобрений навесной состоит из следующих основных узлов:

-  рамы с системой подвески,

-  кузова,

-  привода высевающих дисков и мешалок,

-  механизма регулировки высева,

-  гидравлической или механической установки для открывания дозирующих отверстий в дне

бункера.

Разбрасыватель приспособлен для установки устройств освещения и отличительных таблиц, которые необходимы при транспортировке машины по общественным дорогам.

Не превышать максимальной грузоподъемности (см. п. 2) и нагрузки на оси трактора. По общественным дорогам можно ездить только с частично загруженным бункером.

В зависимости от размера трактора при поднятии разбрасывателя появляется нагрузка передней оси. Нагрузка на переднюю ось должна составлять не менее 20% веса трактора.

Для облегчения ежедневного обслуживания разбрасывателя есть возможность оснащения его комплектом транспортных колес. Колеса служат для перемещения пустого разбрасывателя до подсоединения или после отсоединения его от трактора, а также в таких целях, как ежедневная смазка, регулировка, промывка или мелкий ремонт.

Привод высевающих дисков и мешалок.

Высевающие диски 4 (рис. 1) получают привод от вала ВОМ трактора через шарнирно-телескопический вал 1, конический редуктор 2 и угловые передачи3. Привод на вал мешалок 5 передается с конического редуктора 2 цепной передачей 6.

5

6

1

4

3 	2

Рис. 1	Привод высевающих дисков и мешалок

1  - шарнирно-телескопический вал,	2  - центральный конический редуктор ,

3  - угловая передача, 	4  - высевающий диск, 	5  - валик мешалок,

6  - цепная передача.

LM

лево	право

LM

A    	  	B

B

откр. на базе

Пример положения лопастей на диске справа относительно лопастей на диске слева.

Гидравлическая установка

Гидроустановка разбрасывателя питается от внешней гидравлической системы трактора и служит для открытия гидроцилиндрами отверстий, дозирующих удобрения на высевающие диски во время работы.

Закрытие дозирующих отверстий осуществляется с помощью натягивающих пружин.

Открытие и закрытие дозирующих отверстий может осуществляться с помощью механических тяг.

Кузов

Кузов выполнен из листового металла в форме скошенных пирамидок и крепится к раме. К кузову крепится надставка, увеличивающая емкость загрузки. В верхней части бункера прикручены кронштейны, служащие для крепления переносного электрооборудования. Портативное электрооборудование пользователь может приобрести на Заводе при покупке разбрасывателя

или перенести  с другой машины. Также можно приобрести тент бункера, который  является специальным оборудованием.

4. Обслуживание и эксплуатация.

Для обслуживания машины во время работы достаточно одного тракториста. Для работы разбрасывателем предусмотрены тракторы, оснащеные внешней гидроустановкой.

5. Работа машины.

Условием, обеспечивающим надлежащее качество работы машины, является соблюдение следующих рекомендаций:

-  применять удобрения без примесей и комков,

-  на концах поля контролировать уровень заполнения бункера удобрением,

-  поле должно быть выровнено до уклона, не превышающего 12o,

-  обращать внимание на правильное продольное и поперечное выравнивание разбрасывателя

во время работы,

-  во время рабочего прохода следует держать постоянную скорость агрегата и постоянные

обороты карданного вала (540 об/мин); обращать внимание на то, чтобы последующие проходы

выполнялись на тех же расстояниях, предусмотренных рабочей шириной разбрасывателя (рис. 2)

и перекрытием полос разбрасывания,

-  при открытии и закрытии высевного отверстия на концах поля следует учитывать

диапазон высевной полосы сзади 1 .

1

Рис. 2.	Схема работы разбрасывателем.

Перед началом удабривания необходимо провести пробу высева.

Включение гидравлической системы и дисков должно осуществляться с момента движения трактора с предварительно включенным приводом высевающих дисков.

Задний зацеп разбрасывателя служит для подсоединения сельскохозяйственного оборудования или двухосных прицепов при условии, что выполняются следующие указания:

- скорость движения не превышает 25 км/ч;

- прицеп оснащен инерционной или тормозной системой, которая запускается из кабины

трактора;

- общий вес прицепа не превышает 1,25 допустимого общего веса трактора, но не более 5 тонн.

Запрещается транспортировка одноосных прицепов на зацепе разбрасывателя

6. Техническая поддержка.

Ежедневный осмотр.

Перед выездом в поле следует проверить:

-  все резьбовые соединения,

-  герметичность гидравлической системы,

-  напряжение пружин, закрывающих дозирующие отверстия,

-  смазать подшипники вала мешалок,

-  после выполнения регулировки высева необходимо установкой рычага крепко зафиксировать

диск,

-  проверить натяжение цепи привода мешалки.

Обзор после сезоных работ и консервация.

-  по окончании периода работы разбрасыватель необходимо тщательно вымыть и очистить. Не следует мыть разбрасыватель струей воды под большим давлением с близкого расстояния.

-  проверить слой краски, поврежденные места очистить от ржавчины и загрязнений, обезжирить и покрыть грунтовкой, а затем краской,

-  нанести защитную масляную смесь на разбрасыватель, особенно на металлические части,

-  проверить состояние пружин, закрывающих дозирующие отверстия,

-  резьбу регулировочных и стопорных болтов очистить и нанести густую смазку ŁT-42,

-  проверить состояние резиновых блокирующих накладок,

-  проверить цепь цепной передачи и смазать,

-  заполнить смазкой все точки смазки,

-  проверить шарнирные соединения и смазать их.

Смазка.

Все точки смазки должны быть заполнены смазкой. Смазывать до тех пор, пока не появится свежая смазка снаружи совместно работающих деталей.

Подшипники скольжения вала мешалок смазывать каждые 8 часов густой смазкой ŁT-42. Конические редукторы заполнить маслом до уровня нижнего края отверстия переливных пробок. Первую замену масла в редукторах необходимо выполнить после 100 часов работы.

Для конического редуктора необходимо применять масло для редукторов механических  транспортных средств Польши.

Шарнирно-телескопический вал смазывать смазкой  ŁT42.

Боковые редукторы на заводе наполняются полужидкой смазкой. Дополнительная заправка смазкой, как правило, излишня. Обратите внимание на внешние знаки. Свежие пятна масла под стоящей машиной или на машине, рост шума во время работы механизмов, свидетельствуют о негерметичности редуктора. Необходимо определить причины неполадок, устранить их и залить масло или полужидкую смазку.

Замену масла в зубчатом коническом редукторе выполняем следующим образом:

- включить привод на несколько минут для прогрева масла;

- после выключения привода вывернуть пробки слива и дождаться, пока не вытечет масло;

- закрутить сливную пробку, залить 0,4 л масла производства Польши до появления

его в контрольном отверстии;

- завинтить заливные и контрольные пробки.

ВНИМАНИЕ

Все работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе. Мытье машины должно осуществляться в месте, где обеспечен доступ для отвода сточных вод.

7. Оснащение разбрасывателя.

Оснащение: 	стандарт	определить при заказе

| Система подвески кат.II |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица высева и настроек (доза и рабочая ширина) |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор настройки машины по вертикали и под углом |  |  |  |  |  |  |  |
| Лопасти для высевающих дисков: LM 05 (10-12 м) LM 10 (10-16 м) LM 20 (18-24 м) LM 30 (24-36 м) | - | - | - |  |  |  |  |
| Управление и питание правого или левого высевающего гидавл. диска (оба или по-отдельности) |  |  |  |  |  |  |  |
| Гидравлическая система с запорным клапаном |  |  |  |  |  |  |  |
| Крайний диск для высева на краю поля тип TL вместе с комплектом лопастей |  |  |  |  |  |  |  |
| Складной чехол бункера | - |  |  |  |  |  |  |
| Осветительная установка вместе с электрическим кабелем |  |  |  |  |  |  |  |
| Шарнирно-телескопический вал |  |  |  |  |  |  |  |
| Механическое управление и питание высевающих дисков (оба вместе) |  |  |  | - | - | - | - |
| Оповещатель KR 1 с инструкцией |  |  |  |  |  |  |  |
| Съемные транспортные колеса |  |  |  |  |  |  |  |
| ТИП МАШИНЫ | Ms | 850 | 1200 | 1600 | 2100 | 2500 | 3000 |

Mx premium

На заказ можно приобрести на заводе:

-  установку световую № рис. 2039/11-00-000.00

-  крайний диск TL компл 2039/93-03-000.00

-  чехол складной 2039/97-01-000.00

-  чехол складной 2039/52-08-000

-  чехол складной 2053/02-03-000.00

-  вал шарнирно-телескопический - 4R-302-2-BA-302

-  вал шарнирно-телескопический - 4R-302-4-BA-302

-  вал шарнирно-телескопический - 5R-502-7-BA-J501

-  оповещатель KR 1 с инструкцией

-  шт. 1

-  шт. 1

-  шт. 1 (для 850 ÷ 1200 л)

-  шт. 1 (для 1600 ÷ 2100 л)

-  шт. 1 (для 2500 ÷ 3000 л)

-  шт. 1 (для 400 ÷ 1200 л)

-  шт. 1 (для 1600  ÷ 2100 л)

-  шт. 1 (для 2500 ÷ 3000 л)

-  шт. 1

- ограничитель складной механический (левый)	-  шт. 1

- ограничитель складной гидравлический (левый)	 -  шт. 1

8. Демонтаж и утилизация.

7

1	3

2	4	6	3

1.  Демонтаж машины должны делать два человека. Перед тем как приступить к работе, они должны внимательно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации демонтируемого устройства.

2. Место разборки должно быть оснащено крановым устройством

грузоподъемностью 500 кг (например, мост, кран или домкрат автомобильный).

3. Порядок разборки;

- демонтировать электрооборудование поз. 1,

- демонтировать гидравлическую установку поз. 2,

- демонтировать высевающие диски поз. 3,

- демонтировать высевную камеру поз.4,

- демонтировать угловые редукторы поз. 6 от балки бункера, а масло, находящееся

в редукторах, перелить в отдельный контейнер,

- снять прицеп с грузовой платформы поз.7.

Изношенные детали и узлы могут быть отремонтированы на специализированных предприятиях. Допускается сварка небольших трещин в раме и бункере для удобрений. Поверхности после сварки следует зачистить и защитить от коррозии. Сильно изношенные и поврежденные части подлежат утилизации и после сортировки должны быть доставлены в пункт сбора вторичного сырья.

ВНИМАНИЕ

Для выполнения выше перечисленных действий необходимо использовать правильные инструменты в зависимости от вида выполняемой операции демонтажа. Выполняя указанные действия, необходимо соблюдать осторожность, следовать  правилам безопасности.

9. Регулировка, ремонт важнейших элементов разбрасывателя.

ВНИМАНИЕ

Перед работами с  гидравлической системой необходимо сбросить давление в трубопроводах и остановить двигатель трактора.

В случае повреждения шланга необходимо заменить его на новый.

Внимание: Поврежденные наконечники шлангов не заменяются.

Указанное уплотнительное кольцо не будет повреждено только тогда, когда будет находиться в соединительном пазу и в то же время в розетке. Нельзя слишком глубоко вкручивать уплотнительное кольцо, а паз в уплотнительном кольце (после его ввинчивания) не может выступать за наружную сторону гнезда. В первом случае уплотнительное кольцо будет разрушено резьбой гнезда, а во втором - контргайкой.

Износ или повреждение одного из уплотнительных колец приводит к нарушению герметичности соединения (встречаются утечки масла из системы). Неисправность устраняем, заменив кольцо (кольца) на новое (новые).

Расход масла в гидравлических разъемах трактора максимально 40 л/мин.

ВНИМАНИЕ	В случае разгерметизации клапана управляемого трактора следует использовать запорный клапан, расположенный на конце шланга гидросистемы. После открытия дозирующих отверстий необходимо рычаг запорного клапана установить так, чтобы предотвратить возврат масла из гидравлических цилиндров, а затем отключить гидросистему трактора. В конце проезда следует изменить положение рычага запорного клапана так, чтобы пружины могли автоматически закрывать дозирующие отверстия.

Регулирование (сброс) высевающих аппаратов выполнить следующим образом:

1

3

4

2

- вставить стержень диаметром 12 (поз. 1) в отверстие высыпа бункера согласно рисунку;

- рычагом (поз. 2) продвинуть задвижку к стрежню;

- индикатор (поз. 3) установить на шкале в позиции “10” в соответствии с чертежом,

затянув его гайкой М6 (поз. 4);

II. ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К ПОСЕВУ.

1.0. Загрузка разбрасывателя

В разбрасывателе удобрений высота заднего верхнего края бункера не превышает

1,24 м. Не следует  допускать загрузки удобрений в количестве, большем указанного производителем в технических данных, исходя из объема емкости.

ВНИМАНИЕ	Превышение допустимой грузоподъемности может привести к повреждению машины и аварии во время работы.

Загрузка разбрасывателя допускается только после предварительного подсоединения его к системе TUZ трактора.

Внутри бункера на задней стенке прикреплен  индикатор емкости со шкалой. Необходимо избегать загрузки удобрений с комками, загрязненных посторонними телами или влажных, склонных к размазыванию, так как это может привести к ухудшению качества работы разбрасывателя и сделать ее невозможной.

Во время загрузки противовесные сита, находящиеся внутри резервуара, должны быть опущены, закреплены в держателе, а также затянуты болтом и гайкой.

Регулировка дозы высева удобрений.

Количество высеваных удобрений на единицу площади зависит от:

-  размера отверстия, через которое удобрение выходит из бункера на диски разбрасывателя,

-  скорости движения агрегата,

-  ширины полосы разбрасывания.

Сзади машины, над каждым высевающим диском находится скользящая рукоятка, соединенная с регулирующей задвижкой на дне бункера.

Степень открытия отверстия определяет шкала, вдоль которой перемещается рычаг. Для получения равномерного количества разбросанных удобрений обеими диски  следует обратить внимание на то, чтобы оба рычага во время работы находились в одинаковом положении. После выполнения регулировки установку рычагов следует зафиксировать ручкой.

Управление открытием (работа) и закрытием (транспорт) обоих отверстий осуществляется с помощью рычагов из кабины трактора.

Регулирование дозы в навесном разбрасывателе производится при выключенном приводе

и закрытых задвижках. Настройки задвижек с помощью рычага регулируются согласно очередности:

- закрыть завижки;

- ослабить гайку зажима;

- установить индикатор на  соответствующей метке шкалы;

- затянуть гайку зажима;

1.1. Пояснения используемых символов.

Число оборотов на ВОМ составляет чаще всего 540 об/мин. Возможные изменения указаны в таблице высева.

m	 	m

Рабочая ширина [м]     Расстояние от границы

[м]  резервуар для воды,

канава, дорога

2.0. Регулировка высоты подвески.

Расстояние от границы  [м] исключая резервуар для воды, канаву, дорогу

Навесить на трактор разбрасыватель, предназначенный для заполнения удобрением в соответствии с данными, приведенными в таблице высева.

Указанные значения относятся к расстоянию от поверхности поля  до передней и задней частей высевающего диска.

2.1. Основной высев.

Указанные значения навески машины [в см] относятся к нормальным удобрениям. Во время весеннего высева, когда высота растений составляет от 10-40 см, высоту подвески (например, 80/80) следует измерять от диска до половины высоты растения. При высоте растений 20 см навесить разбрасыватель на высоте 90/90 от поверхности поля. При более высоких растениях навесить машину в соответствии с данными для дополнительного высева. Когда есть возможность  при высоких растениях навесить машину в соответствии с данными для дополнительного высева.

2.2. Дополнительный высев.

В случае высева удобрений в более позднем периоде при мощном росте растений, возможен продольный наклон разбрасывателя на трехточечной системе подвески (TUZ). Степень наклона машины без влияния на качество работы определяет позиция B индикатора, расположенного на внутренней стороне рамы системы подвески разбрасывателя. Позиция А индикатора соответствует продольному выравниванию разбрасывателя.

В случае поворота свыше 25° крестообразных шарниров необходимо использовать карданные валы с повышенной возможностью угловых колебаний.

A

B

Схема настройки разбрасывателя для работы.

3. Регулировка нормы высева.

Регулировка отверстия с помощью рычага для обеспечения необходимой нормы внесения удобрений производится на основе таблицы высева, принимая во внимание ассортимент удобрений, рабочую ширину, предполагаемую рабочую скорость и необходимую норму внесения удобрений [кг/л].

Пример: Удобрение

Рабочая ширина Рабочая скорость Доза

Saletrzak 27,5 % ZA Кендзежин

12 [м]

8 [км/ч]

400 [кг/га]

Посмотреть положение рычага для дозы 403 [кг/га]: “37”  -  стр. 47.

Определение положения рычага для рабочих скоростей, не содержащихся в таблице высева.

Пример: Удобрение

Рабочая ширина Предположительная рабочая скорость

Доза

Saletrzak 27,5 %	ZA Кендзежин

12 [м]

6 [км/ч]

400 [кг/га]

Скорость 6 [км/ч] x доза 400 [кг/га]

10	= 240

Для 12 [м] рабочей ширины при скорости 10 [км/ч] считать для рассчитанного выше значения 240 в таблице 246 установку рычага 34.

Определение положения рычага для рабочих ширин, не содержащихся в таблице высева.

Пример: Удобрение

Рабочая ширина Рабочая скорость

Доза

Saletrzak 27,5 %	ZA Кендзежин

8 [м]

8 [км/ч]

400 [кг/га]

Рабочая ширина 8 [м]  x  доза 400 [кг/га]

10	= 320

Для 10 [м] рабочей ширины при скорости 8 [км/ч] считать для рассчитанного выше значения 320 в таблице 334 установку рычага 33.

3.1. Контроль нормы высева.

Норма внесения = Количество удобрения [кг] x коэффициент [кг/га].

3.1.1.	По прохождении измерительного участка.

| Рабочая ширина [м] | Участок измерения [м] | Высеянная площадь [га] | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- |
| 9,00 10,00 | 55,50 50,00 | 1/40 1/40 | 40 40 |
| 12,00 15,00 | 41,60 33,30 | 1/40 1/40 | 40 40 |
| 16,00 18,00 | 31,25 27,75 | 1/40 1/40 | 40 40 |
| 20,00 21,00 | 25,00 23,80 | 1/40 1/40 | 40 40 |
| 24,00 27,00 28,00 | 41,60 37,00 35,70 | 1/20 1/20 1/20 | 20 20 20 |
| 30,00 32,00 36,00 | 33,30 31,25 27,75 | 1/20 1/20 1/20 | 20 20 20 |

Расчет участка измерения для рабочих ширин, не содержащихся в таблице.             Для  23-ти метровой рабочей ширины  коэффициент = 40

Измерит.участок

для данн.раб.ширины	=

500

рабочая ширина [м]

Для  свыше 24-х метровой рабочей ширины  коэффициент  = 20

Измерит.участок

для данн.раб.ширины	=

3.1.2.	Путем измерения на месте.

1000                      рабочая ширина [м]

Время открытия [с] отверстия

Рабочая

ширина [м]

Участок	Коэффициент измерения [м]

рабочего при  предполагаем. рабоч. скоростях  [км/ч]

8	10	12

9,00

10,00

12,00

15,00

16,00

18,00

20,00

21,00

24,00

27,00

55,50

50,00

41,60

33,30

31,25

27,75

25,00

23,80

41,60

37,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

20,00

20,00

24,97

22,50

18,72

14,98

14,06

12,49

11,25

10,71

18,72

16,65

19,98

18,00

14,98

11,99

11,25

9,99

9,00

8,56

14,98

13,32

16,65

15,00

12,48

9,99

9,37

8,32

7,49

7,14

12,48

11,09

28,00	35,70	20,00	16,06	12,85

10,71

30,00

32,00

36,00

33,30

31,25

27,75

20,00

20,00

20,00

14,98

14,06

12,49

11,99

11,25

9,99

9,99

9,37

8,32

Расчет времени открытия рабочего отверстия рабочей ширины, не содержащейся в таблице.

Время измерения	=

для данн.раб.ширины

участок измерения [м]

рабочая скорость [км/ч]

x  3,6

Расчет расхода удобрений.

Расход  = [кг/мм]

норма внесения удобрений (кг/га] x скорость [км/ч] x рабочая ширина [м]

600

Для расчета участка измерения см. раздел 3.1.1.

4.0 Регулировка разбрасывающих лопастей.

Нормативные показатели нужно прочитать из таблицы высева.

Установив лопасти на более высокое значение, получаем увеличение рабочей ширины. Короткие лопасти совпадают с внутренним диапазоном рабочей ширины, а  длинные лопасти с внешним. Для некоторых видов (например, saletrzak) возможно получение оптимального распределения тяги удобрения для ширин рабочих 10-16 м при том же положении лопастей. Диаграмма разбрасывания  для диска LM10  при значении B4/A4 совпадает с рабочей шириной 12; 15м. Во всех примерах были получены почти идентичные диаграммы разбрасывания и низкие коэффициенты распределения тяги (VK) - см. ниже.

Диаграмма внесения удобрений для 12 м шир. раб.

100

VK = 3,8 %

50

10

-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20

Диаграмма внесения удобрений для 15 м шир. раб.

100

VK = 3,8 %

50

10

-20	-15	-10	-5

0	5	10	15	20

4.1 Регулировка рабочей ширины.

На получаемую рабочую ширину оказывают влияние физические свойства удобрения. К наиболее важным факторам относятся: грануляция; удельный вес; способности скольжения наружной поверхности и влажность. В зависимости от ассортимента удобрений диски LM (рис. 3) позволяют работать с различными установками рабочей ширины.

направление вращения диска(правый диск)

LM

b

a

2   1

4 3

5

6

B

6

5

4

3

2

1	1	a

b

Рис. 3

Для получения разнообразных рабочих ширин (расстояние между дорожками) лопасти перемещаются постепенно в отверстиях вокруг точки поворота (рис. 3/1).

Продвигая лопасти в направлении вращения диска (рис. 3/а) (на более высокое значение шкал), увеличиваем рабочую ширину. Продвигая лопасти в направлении, обратном направлению вращения диска (рис. 3/b), уменьшаем рабочую ширину. Короткие лопасти совпадают с внутренним диапазоном рабочей ширины, а  длинные лопасти с внешним.

5	Рис. 4	6

направление вращения диска(правый диск)

LM

1

2

3

2   1

4

5

6

B

5 6	4

4

3

2

1

3

Рис. 5

Регулировка лопастей диска LM 20 (например, для Saletrzak 27,5%N, рабочая ширина 24 м):

Открутить барашковые гайки (рис. 4/5/6), расположенные на нижней части диска. Короткую лопасть (рис. 5/1) установить в отверстие “B3” на шкале (рис. 5/2), а длинную лопасть (рис. 5/3) установить в отверстие “A3”шкалы (рис. 5/4) и завинтить барашковые гайки (рис. 4/5/6).

Контроль установленной рабочей ширины с помощью портативной измерительной емкости.

Фактические значения параметров на шкале высевающих дисков могут отличаться от приведенных в таблице из-за подлежащих изменению физических свойств удобрений.

Поэтому рекомендуется регулируемую рабочую ширину проверять с помощью портативных

измерительных емкостей (см. стр. 24).

Контроль неравномерности высева с использованием переносных измерительных емкостей.

Для проверки правильности работы разбрасывателя, кюветы необходимо поставить поперек к направлению движения трактора, в соответствии со схемой, приведенной в таблице 1 для применяемой рабочей ширины. При правильном положении лопастей количество удобрений, пересыпаемых из кювета в измерительные емкости,  должно быть одинаковым. В случае неисправности необходимо изменить установку лопастей на левом и правом высевающем  диске.

Набор для контроля неравномерности высева:

a) измерительные емкости

b) кювета

Рабочая ширина

1

2

9м

1,10

2,20

12м

1,50

3,00

15м

1,80

3,70

16м

2,00

4,00

18м

2,25

4,50

20м

2,50

5,00

21м

2,60

5,20

24м

3,00

6,00

28м

3,50

7,00

32м

4,00

8,00

36м

4,50

9,00

3	3,30

4,50

5,60

6,00

6,75

7,50

7,80

9,00

10,50 12,00 13,50

4	4,50

6,00

7,50

8,00

9,00

10,00

10,50   12,00  14,00  16,00  18,00

1	2	3	4

Таблица 1

На странице 25 показаны примеры неправильного распределения тяги удобрения и способ коррекции лопастей высевающих дисков для получения ее оптимального распределения. Это делается для  проверки однородности высева удобрений, которые не упомянуты в таблицах высева. К найважнейшим факторам, влияющих на равномерность высева, относятся всыпаемый вес (см. в таблице) и размер гранул. Первый фактор часто указывается на упаковке производителя удобрений. Второй фактор, процентный размер гранул, мы проверим с помощью гранулоизмерителя.

Гранулоизмеритель

Комплект портативных измерительных емкостей (измеритель посева) кат. № SL 209440 можно приобрести на заказ.

Пример 1. Равномерный посев. Доза удобрений распределена равномерно по всей ширине.

LM

m 	1   2   3   4

3     2     1        V

4

5

6

B 	  	Лопасти без изменений.

6

Правый диск 	4 5

3

1   2  3   4 	1   2

Направление вращения диска

Пример 2. Неравномерный посев. Слишком большая доза между посевными дорожками, слишком малая на проезжей дорожке.

LM

m 	1   2   3   4

1   2  3   4

3     2     1        V

4

5

6

B

6

4

5

2

1

Правый диск 	3

Перенести обе лопасти на одно отверстие

ниже. Выполнить регулировку также  на левом диске.

Направление вращения диска

Пример 3. Неравномерный посев. Слишком малая доза между посевными дорожками, слишком большая на проезжей дорожке.

LM

m

1  2  3  4

1   2  3   4

3   2    1      V

4

5

6

B

6

5

4

3

2

Правый диск 	1

Перенести обе лопасти на одно отверстие

выше. Выполнить регулировку также  на левом диске.

Направление вращения диска

Пример 4. Неравномерный посев. Доза удобрений превышена только между дорожками.

LM

m 	1   2   3   4

3     2     1        V

4

5

Перенести длинную лопасть

6

B 	  	на одно отверстие

ниже.

6

3

4 5	Выполнить регулировку

1   2  3   4

Правый диск

Направление вращения диска

1   2 	также на левом диске.

Пример 5. Неравномерный посев. Доза удобрений превышена только на проезжей дорожке.

LM

m

1  2  3  4

3   2    1      V

4

5

6

Перенести короткую лопасть на одно отверстие выше.

B

5

6	Выполнить регулировку

3

4	также на левом диске.

1   2  3   4

2

1

Правый диск.

Направление вращения диска

4.2. Контроль нормы высева.

Рекомендуется делать контрольный высев при каждом изменении типа высеваных удобрения. Проба высева (так называемый тест) проводится в момент вращения вала реле, при прохождении по отмеренному участку дороги или на стоянке. Попытка на отмеренном участке более точна, так как воспроизводит реальные условия работы. Проведенные измерения позволяют определить параметры разбрасывателя для получения нужной дозы высева удобрений.

2

3

4

6

1	5

Для проведения пробы высева следует:

- демонтировать высевающий диск 1 после предварительного откручивания крепежного

винта 2;

- закрепить всыпной желобок 3 к редуктору винтом 4;

- заново закрутить крепежный винт 2 в отверстие вала редуктора (для защиты

резьбового отверстия от засыпания удобрением);

- подвесить контрольный контейнер 5 (ведро) на держателе 6.

(Продолжение в главах 4.2.1. или 4.2.2.)

4.2.1. Контроль высева на отмеренном участке дороги.

-  Рычаг, регулирующий открытие высевного отверстия, следует установить в положении, соответствующем необходимой дозе высева, рабочей ширине разбрасывателя, рабочей скорости и виду удобрения (см. таблицу настройки ширины и количества разбрасывания стр. 45-58). Отверстие второй камеры должно оставаться закрытым.

-    определить длину измерительного участка соответственно рабочей ширине

разбрасывателя - стр. 20.

-  выполнить измерительный проход вдоль отведенного участка, сохраняя при этом постоянную рабочую скорость агрегата.

Открытие и закрытие отверстия следует выполнять из кабины оператора в момент въезда и выезда из указанного участка.

-  взвесить количество удобрения в емкости.

Полученное во время пробы количество удобрений, умноженное на 40,  соответствует размеру дозы на гектар, которую высеял разбрасыватель.

Пример:

| Скорость | - 10 [км] |  | Измерительный участок | - 33,3 [м] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкала | - 39 | стр. 47 |  |  | стр. 20 |
| Ширина | - 15 [м] |  | Коэффициент | - 40 |  |

Масса удобрения в контейнере 7,6 [кг]  x  40  =  304 [кг/га]

Если  отмеренная  доза отличается от требуемой дозы, необходимо откорректировать масштаб и повторить попытку. При малых дозах удобрений на гектар  следует увеличить измерительный участок в два раза, а коэффициент разделить пополам.

Измерительный участок необходимо отмерить на поле, предназначенном для высева

удобрением (будут опредены прогибы и проскальзывание шин).

4.2.2. Контроль высева во время стоянки.

Запускаем гидросистему, открывая правую задвижку в определенное время по стр. 20.

Полученную в результате дозу удобрений, содержащуюся в емкости (в ведре), взвешиваем  и умножаем на коэффициент 40, что соответствует объему дозы на гектар.

Пример:

| Скорость | - 10 [км] |  | Время откр. задвижки | - 11,99 [с] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шкала | - 39 | стр. 47 |  |  | стр. 20 |
| Ширина | - 15 [м] |  | Коэффициент | - 40 |  |

Масса удобрения в емкости 7,6 [кН]  x  40  =  304 [кг/га]

Если  отмеренная  доза отличается от требуемой дозы, необходимо откорректировать масштаб и повторить попытку. При малых дозах удобрений на гектар  необходимо время открытия задвижки удвоить, а коэффициент разделить пополам.

ADEL

0

®

32

premium

km/h

ha

kg/ha

Mx

ha/h

h

obr/

min

V

km/h

40

350

1. Wykonać  przejazd pomiarowy (m) zachowując  stałą prędkość roboczą lub poprzez pomiar czasu na postoju (s) wg tabeli na odwrocie.

2. Ustawić skalę (pozycja dźwigni) nad liczbę (kg)

wyłapanego nawozu.

3. Powyżej znajduje się norma wysiewu kg/ha.

4. Jeżeli odczytana norma wysiewu odbiega

od założonej, skorygować skalę diagramu.

kg

KR1

Диаграмма	Оповещатель KR 1

Диаграмма позволяет точно установить дозу высева на основе полученного веса удобрения по основе одного теста. Описание использования диаграммы на странице 89.

Оповещатель KR 1 - служит в основном для измерения  заданной текущей  дозы удобрений во время посева, в кг/га, а также измерения скорости движения в км/ч.

28

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ MX

LM	A

6  5

4

3

2

1

0

V  0  1	2   3

4	V

5

6

A

B	LM

6	V

5 4	0

3	1

2  1	2

0   V	3

4

5  6

B

ДИСК  LM 10

A – длинная лопасть (L=280)    - №  2053/03-004/0  и   2053/03-006/0

B – короткая лопасть (L= 215) -№ 2053/03-003/0 и  2053/03-005/0 (левая)	(правая)

Диапазон шкалы - oт “V”÷”6”

Диаметр диска - 480 мм

b=80   a=80

Разбрасыватель MX

Регулировка рабочей ширины для минеральных удобрений

Рабочая ширина 10 - 16 [м]

Регулировка разбрасывающих лопастей

Диск LM 10

Ассортимент удобрений

Ассортимент удобрений

Ассортимент удобрений

m	m	m

10	12	15	16	10	12	15	16	10	12	15	16

Salmag 27,5 % N + 3,5% Mg0 гран. f 3,57 мм

c u  - 0,92

Азотный завод Кендзежин

Saletrzak 27,5 % N гран. f 3,92 мм, c u -0,92 кг/л  Азотный завод Кендзежин

Saletrzak 27 % N капельный

f 2,13 мм, c u - 1,18

Азотный завод Тарнув

Saletrzak 27,5 % N + 0,2 Бор капельный f 2,08 мм, c u - 1,18

Азотный завод Тарнув

Saletrzak 27,5 % N гранул. f 3,87 мм, c u -0,92 кг/лАзотный завод Влоцлавэк

Saletra Amonowa Magn

32 % N гранул. f 3,31 мм, c u - 0,84 кг/л

Азотный завод Кендзежин

Аммиачная селитра34 % N

капельная f 2,08 c u - 1,18 кг/лАзотный завод Пулавы

Аммиачная Селитра34 % N

капельная f 1,93 мм c u - 1,18 кг/л

Азотный завод Влоцлавэк

Мочевина 46 % N капельный f 2,22 мм c u - 0,89 кг/л

B4/A4  B4/A4 B4/A4  B4/A4

B2/A2  B2/A2 B3/A5  B3/A5

B2/A2  B2/A2 B2/A2  B2/A2

B1/A1  B1/A1 B2/A2  B2/A2

B4/A4  B4/A4 B4/A4  B4/A4

B3/A3  B3/A3 B3/A3  B3/A4

B2/A3  B3/A3 B3/A4  B3/A4

B3/A3  B3/A3 B3/A4  B3/A4

B1/A2  B2/A2 B3/A2  B3/A3

Мочевина 46 % N капельный

f 2,33 мм, c u - 0,89 кг/л

Азотный завод Полицэ

Мочевина 46 % N капельный f 1,49 мм, c u  - 0,89 Азотный завод

Кендзежин

Сульфат Аммония

AS 2000, f 4,14 мм cu - 1,05

Азотный завод Tарнув

Сульфат аммония AS MACRO “супер” f 2,4 мм cu - 1,18

Азотный завод Тарнув

Polidap R  NP 18-46 гранул.

f 3,36 мм, c u - 0,84

Азотный завод Полицэ

Suprofos 25     (5-10-25)

гранул. 3,23 cu - 1,05

Fosfan S.A. Щетин

Suprofoska PK 0-10-20 гранул. 3,23 cu - 0,92

Superfosta Щетин

Polifoska R  8

NPK 8-24-24 гранул.

f 3,48 мм, c u - 0,92

Азотный завод Полицэ

Polifoska R  6

NPK 6-20-30 гранул.

f 3,96 мм, c u - 0,92

Азотный завод Полицэ

Polifoska M

B5/A2  B5/A2 B5/A2  B5/A3

B2/A3  B2/A3 B4/A4   B4/A5

B2/A2  B2/A2  B3/A3  B3/A3

B4/A4  B4/A4  B4/A4  B4/A4

B2/A3  B3/A3  B3/A3  B3/A3

B3/A2  B3/A2  B4/A3  B4/A3

B2/A3  B3/A3  B3/A3  B3/A3

B2/A4  B2/A4  B3/A3  B3/A3

B4/A4  B4/A4  B4/A4  B4/A4

Polifoska R

PK 21-32 гранул.

f 3,38 мм, c u - 1,05

Азотный завод Полицэ

Суперфосфат 46% гранул.

f 3,08 мм, c u - 1,05

Фосфор Гданьск

CAN 27 – кальциевая селитра c u - 1,02

HYDRO KEMIRA BASF

NPK - 15-15-15

Kemira, c u - 1,04

Amofoska NPK 4-16-18 гранул. F 3,27 мм cu - 1,05

Фосфор / Гданьск

TARNOGRAN PK (Ca,Mg,S)

12-23 (6-4-10)

Z.Ch. “Siarkopol”Тарнобжэг

Lubofos 12 PK 12 - 20 гранул. f 2,94 мм cu - 1,18

Z.CH Любонь

SuproFoska 11 NPK 4-11-11 гранул. f 2,9 мм cu - 1,05

Фосфор Гданьск

Калийная соль 60%

B3/A3  B3/A3  B3/A4 B3/A4

B2/A2  B2/A2 B3/A3 B3/A3

B4/A4  B4/A4 B4/A4 B4/A4

B4/A4  B4/A4 B4/A4 B4/A4

B2/A3  B2/A3 B2/A3 B3/A3

B2/A3  B2/A3 B3/A3 B3/A3

B2/A2  B2/A2 B2/A2  B2/A2

B1/A2  B2/A2 B2/A2  B2/A2

29

Азотный завод Пулавы

NPKMg 5-16-24-8 гранул.

f 3,44 мм, c u - 1,05

Азотный завод Полицэ

B3/A3  B3/A3  B4/A4  B4/A4

K2O    K+S   cu - 0,993	B1/A2  B2/A2 B2/A3  B2/A3

30

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ MX

LM	A

6  5

4

3

2

1

0

V  0  1	2   3

4	V

5

6

A

B	LM

6	V

5 4	0

3	1

2  1	2

0   V	3

4

5  6

B

ДИСК LM 20

A – длинная лопасть (L=360)-  №	2053/03-008/0  и  2053/03-010/0

B – короткая лопасть (L= 260)-№  2053/03-007/0 и 2053/03-009/0 (левая)	(правая)

Диапазон шкалы - od “V”÷”6”

Диаметр дисков - 480 мм

b=80   a=80

Разбрасыватель MX

Регулировка рабочей ширины для минеральных удобрений

Рабочая ширина18 - 24 [m] Регулировка разбрасывающих лопастей

ДИСКИ LM 20

Ассортимент удобрений

Ассортимент удобрений

Ассортимент удобрений

m	m	m

18	20	21	24	18	20	21	24	18	20	21	24	28

Salmag 27,5 % N + 3,5% Mg0 гранул. f 3,57 мм

c u  - 0,92

Азотный завод Кендзежин

B3/A3  B3/A3 B3/A3 B3/A3

Мочевина 46 % N капельная

f 2,33 мм, c u - 0,89 кг/л

Азотный завод Полицэ

Мочевина 46 % N капельный

B3/A2  B3/A3 B3/A3  B4/A4

Polifoska R

PK 21-32 гранул.

f 3,38 мм, c u - 1,05

Азотный завод Полицэ

B2/A2  B2/A2  B2/A2 B3/A3

Saletrzak 27,5 % N гранул.

f 1,49 мм, c u  - 0,89

Суперфосфат 46% гранул.

f 3,92 мм, c u -0,92 кг/л

Азотный завод Кендзежин

Saletrzak 27 % N капельный

f 2,13 мм, c u - 1,18

Азотный завод Тарнув

Saletrzak 27,5 % N + 0,2 Бор капельный f 2,08 мм, c u - 1,18

Азотный завод Тарнув

Saletrzak 27,5 % N гранул. f 3,87 мм, c u -0,92 кг/л Азотный завод Влоцлавэк

Аммиачная СелитраMagn

32 % N гранул. f 3,31 мм, c u - 0,84 кг/л

Азотный завод Кендзежин

Аммиачная Селитра34 % N

капельная f 2,08 c u - 1,18 кг/л

Азотный завод Пулавы

Аммиачная Селитра34 % N

капельная f 1,93 мм c u - 1,18 кг/л

Азотный завод Влоцлавэк

Мочевина 46 % N капельный f 2,22 мм c u - 0,89 кг/л

B2/A2  B2/A2 B2/A3  B3/A3

B2/A2  B2/A2 B2/A2 B3/A3

B1/A1  B1/A1 B1/A2 B1/A3

B2/A3  B2/A3 B2/A3 B3/A3

B2/A2  B2/A2 B2/A2 B3/A3

B3/A3  B3/A3 B3/A3 B3/A4

B3/A3  B3/A3 B3/A3 B3/A4

B1/A2  B1/A2 B2/A3 B3/A4

Азотный завод

Кендзежин

СульфатАммония крупнокр.

AS 2000, f 4,14 мм cu - 1,05

Азотный завод Тарнув

СульфатАммонияAS MACRO “super” f 2,4 мм cu - 1,18

Азотный завод Тарнув

Polidap R  NP 18-46 гранул.

f 3,36 мм, c u - 0,84

Азотный завод Полицэ

Suprofos 25     (5-10-25)

гранул. 3,23 cu - 1,05

Fosfan S.A. Щетин

Suprofoska PK 0-10-20 гранул. 3,23 cu - 0,92

Superfosta Щетин

Polifoska R  8

NPK 8-24-24 гранул.

f 3,48 мм, c u - 0,92

Азотный завод Полицэ

Polifoska R  6

NPK 6-20-30 гранул.

f 3,96 мм, c u - 0,92

Азотный завод Полицэ

Polifoska M

B3/A4

B2/A3  B2/A3  B2/A3  B3/A3

B2/A3  B2/A3  B3/A3  B3/A6

B2/A1  B2/A2  B2/A2  B3/A2

B2/A1  B2/A2  B3/A2  B3/A3

B2/A1  B2/A2  B2/A2  B2/A3

B2/A1  B2/A1  B2/A1  B2/A2

B3/A3  B3/A3  B3/A3  B4/A3

f 3,08 мм, c u - 1,05

Фосфор Гданьск

CAN 27 - кальциевая селитра c u - 1,02

HYDRO KEMIRA BASF

NPK - 15-15-15

Kemira, c u - 1,04

Amofoska NPK 4-16-18 гранул. F 3,27 мм cu - 1,05

Фосфор/Гданьск

TARNOGRAN PK (Ca,Mg,S)

12-23 (6-4-10)

Z.Ch. “Siarkopol”Тарнобжэг

Lubofos 12 PK 12 - 20 гранул. f 2,94 мм cu - 1,18

Z.CH Любонь

SuproFoska 11 NPK 4-11-11 гранул. f 2,9 мм cu - 1,05

Фосфор Гданьск

Калийная соль 60%

B1/A1  B1/A1 B2/A1 B2/A2

B3/A3  B3/A3 B3/A3 B3/A3

B3/A3  B3/A3 B3/A3 B3/A3

B2/A1  B2/A1 B2/A1 B3/A2

B1/A2  B1/A3 B1/A3 B2/A3

B1/A1  B1/A1 B1/A1 B1/A1

B1/A1  B1/A1 B1/A1 B1/A2

Азотный завод Пулавы

NPKMg 5-16-24-8 гранул.

f 3,44 мм, c u - 1,05

Азотный завод Полицэ

B1/A1  B2/A1  B2/A1  B2/A1

K2O    K+S   cu - 0,993	B2/A2  B3/A2 B3/A2

B3/A3

31

- Высота навески a = 50 см  b = 50 см

- Высота навески a = 95 см  b = 95 см

32

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ MХ

LM

A

6  5

4

3

2

1

V  0  1  2	0

V

3

4

5

6

LM

A

B

6	V

5	0

4	1

3	2

1

2	3

0   V	4

5  6

B

ДИСКИ LM 30

A - длинная лопасть (L=410)	-  №	2053/03-012/0  и  2053/03-014/0

B - короткая лопасть (L= 300)- №  2053/03-011/0 и 2053/03-013/0 (левая)	(правая)

Диапазон шкалы - od “V”÷”6”

Диаметр дисков - 595 мм

b=80   a=80

Разбрасыватель Mx

Регулировка рабочей ширины для минеральных удобрений

Рабочая ширина 24 - 36 [м] Регулировка разбрасывающих лопастей

ДИСКИ LM 30

Ассортимент удобрений

Ассортимент удобрений

Ассортимент удобрений

m	m	m

24	28	30	32	36	24	28	30	32	36	24	28	30	32	36

Salmag 27,5 % N + 3,5% Mg0 гранул. f 3,57 мм

c u  - 0,92

Азотный завод Кендзежин

Saletrzak 27,5 % N гранул. f 3,92 мм, c u -0,92 кг/л Азотный завод Кендзежин

B1/A2  B2/A2 B2/A2  B2/A3  B3/A3

B2/A1  B2/A1 B2/A2 B3/A2  B3/A3

Мочевина 46 % N капельная

f 2,33 мм, c u - 0,89 кг/л

Азотный завод Полицэ

Мочевина 46 % N капельная

f 1,49 мм, c u  - 0,89

Азотный завод

Кендзежин

B3/A3  B3/A5  B3/A6

Polifoska R

PK 21-32 гранул.

f 3,38 мм, c u - 1,05

Азотный завод Полицэ

Суперфосфат 46% гранул.

f 3,08 мм, c u - 1,05

Фосфор Гданьск

B2/A1  B2/A2  B3/A3 B3/A3  B3/A4

B0/A1  B1/A2 B1/A3 B1/A4   B1/A5

Saletrzak 27 % N капельный

f 2,13 мм, c u - 1,18

Азотный завод Тарнув

Saletrzak 27,5 % N + 0,2 Бо

р

B2/A2  B3/A3 B3/A4 B3/A5

Сульфат Аммония крупнокр..

AS 2000, f 4,14 мм cu - 1,05

Азотный завод Тарнув

Siarczan Amonowy

B1/A3  B1/A4  B2/A4  B2/A5

CAN 27 - кальциевая селитра c u - 1,02

HYDRO KEMIRA BASF

B2/A1  B2/A2  B3/A2

B3/A2

B3/A4

капельный f 2,08 мм, c u - 1,18

Азотный завод Тарнув

AS MACRO “super”

f 2,4 мм cu - 1,18

Азотный завод Тарнув

Polidap R  NP 18-46 гранул.

B2/A5  B3/A5

NPK - 15-15-15

Kemira, c u - 1,04

B2/A1  B2/A2  B3/A2

B3/A2

B3/A4

Saletrzak 27,5 % N гранул.

f 3,87 мм, c u -0,92 кг/л

Азотный завод Влоцлавэк

Аммиачная Селитра Magn

32 % N гранул. f 3,31 мм, c u - 0,84 кг/л

Азотный завод Кендзежин

Аммиачная Селитра34 % N

капельная f 2,08 c u - 1,18 кг/л

Азотный завод Пулавы

Аммиачная Селитра 34 % N

капельная f 1,93 мм c u - 1,18 кг/л

Азотный завод Влоцлавэк

Мочевина 46 % N капельная f 2,22 мм c u - 0,89 кг/л

B1/A2  B2/A2 B2/A2 B2/A2   B3/A3

B1/A1  B2/A2 B2/A2 B2/A3   B2/A4

B3/A3  B4/A4 B4/A5 B4/A6

B3/A3  B3/A4 B4/A5 B4/A6

B1/A4

f 3,36 мм, c u - 0,84

Азотный завод Полицэ

Suprofos 25	(5-10-25)

гранул. 3,23 cu - 1,05

Fosfan S.A. Щетин

Suprofoska PK 0-10-20 гранул. 3,23 cu - 0,92

Superfosta Щетин

Polifoska R  8

NPK 8-24-24 гранул.

f 3,48 мм, c u - 0,92

Азотный завод Полицэ

Polifoska R  6

NPK 6-20-30 гранул.

f 3,96 мм, c u - 0,92

Азотный завод Полицэ

Polifoska M

B1/A1  B2/A2  B2/A2  B2/A3 B2/A5

B2/A3  B2/A4  B2/A5  B2/A5 B3/A6

B0/A0  B0/A1  B1/A2  B1/A2 B1/A3

B1/A1  B1/A1  B2/A2  B2/A3 B2/A4

B2/A1  B2/A2  B3/A2  B3/A3 B3/A4

Amofoska NPK 4-16-18

гранул. F 3,27 мм cu - 1,05

Фосфор / Гданьск

TARNOGRAN PK (Ca,Mg,S)

12-23 (6-4-10)

Z.Ch. “Siarkopol”Тарнобжэг

Lubofos 12 PK 12 - 20 гранул. f 2,94 мм cu - 1,18

Z.CH Любонь

SuproFoska 11 NPK 4-11-11 гранул. f 2,9 мм cu - 1,05

Фосфор / Гданьск

B1/A0  B1/A1 B1/A1 B2/A1   B2/A2

B2/A2  B2/A3 B2/A4 B2/A5   B2/A6

B1/A2   B1/A3 B1/A5 B2/A5   B2/A6 (LM20) (LM20)(LM20) (LM20) (LM20)

B0/A0  B0/A1 B1/A2 B1/A3   B1/A4

33

Азотный завод Пулавы

NPKMg 5-16-24-8 гранул.

f 3,44 мм, c u - 1,05

Азотный завод Полицэ

B1/A1  B2/A1  B2/A1  B2/A2 B2/A3

- Высота навески = 90 см   b = 96 см

Регулировка рабочей ширины для посевного материала

Рабочая ширина10 - 18 [м]

ДИСКИ LM 10

или ДИСКИ LM 20

Установка разбрасывающих лопастей

ПОСЕВНОЙ МАТЕРИАЛ

Ячмень (очищенный

m

6	8	9	10	12	15	16	18

Норма внесения

пр. сторона

не опытный) cu-0,64	-	-

-	B3/A2

B3/A2

B3/A3	B3/A3

B4/A4	51

Пшеница cu-0,78 [кг/л] (не опытная)

Рожь  c u - 0,74 (не опытная)

Овес c u - 0,48 (не опытный)

Боб c u - 0,83 (опытный)

Люпин белый c u - 0,76

Вика озимая c u - 0,83

Подсолнечник c u - 0,44 (очищенный)

Рапс c u - 0,7

Горчица cu - 0,77

-

-

-

-

-

-

- B2/A3

B2/A2

-

-

-

-

-

-

- B2/A3

B2/A2

-

-

-

-

-

-

-

- B2/A3

B2/A3

B2/A3

B2/A3

-

- B3/A4

B1/A4

- B3/A3

B2/A3

B3/A3

B2/A3

B2/A2

B4/A2

B3/A4

B1/A4

B4/A5 (LM20)

B4/A5 (LM20)

B2/A1

B3/A3

B3/A3

B4/A3

B4/A3

B4/A5

B3/A4

B5/A5 (LM20)

B5/A5 (LM20)

B2/A1

B3/A4

B3/A3

B4/A3

B4/A3

B4/A5

B3/A4

-

-

B2/A4	51

B3/A4	52

B4/A5	52

B4/A4	53

B5/A4	53

B4/A5	54

B3/A5	54

-	55

-	55

Редька маслянистая c u - 0,75

-	-	-

B5/A5

B5/A5

B5/A5

B5/A5	-	58

Клевер c u - 0,84

Люцерн c u - 0,85

Бурак 
cu - 0,74

Репейник озимый 
c u - 0,68

Фецилия 
c u - 0,59

Трава для пастбищ

B4/A4

B4/A5

B5/A5

B1/A1

B2/A3

B4/A4

B4/A5

- B2/A3

B3/A4

B5/A4

B5/A5

- B2/A3

B4/A5

B5/A4

B5/A5

B5/A5 (LM20)

B3/A4

B4/A5

B5/A5

B5/A5

-

- B1/A5

(LM20)

B1/A1

B2/A4 (LM20)	-

B4/A4 (LM20)	-

-	-

-	-

-	-

-	56

-	56

-	57

-	57

-	58

c u - 0,51

-	-	-

B1/A1

(LM20)	-	-

-	58

Регулировка  рабочей ширины для препаратов против слезней/улиток (моллюскоциды)

ДИСКИ LM 10 (установка лопастей)

| Название препарата c u - 0,75 [кг/л] | m |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 |
| MESUROL Alimax 02 RB MESUROL Schneckenkom 04 GB ANTY-ŚLIMAK SPIESS 04 GB ŚLIMAKOL 06 GB | A5/B5 | A5/B5 | A5/B5 | A5/B5 | A5/B5 |

-  Разбрасыватель работает как при подкормке колоса

Моллюскоциды

Позиция рычага

m

10	12	15	16	18 км/ч	 км/ч	 км/ч	 км/ч	 км/ч

8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12

5	2,3

6	4,0

7	6,5

8	9,2

9	12,8

10	16,3

1,8

3,2

5,2

7,4

10,2

13,0

1,5

2,6

4,3

6,1

8,5

10,8

1,9

3,3

5,4

7,7

10,7

13,6

1,5

2,6

4,3

6,1

8,5

10,8

1,3

2,2

3,6

5,1

7,1

9,0

1,5

2,6

4,3

6,2

8,5

10,8

1,2

2,1

3,4

4,9

6,8

8,7

1,0

1,8

2,9

4,1

5,7

7,2

1,4

2,5

4,0

5,8

8,0

10,2

1,1

2,0

3,2

4,6

6,4

8,1

0,9

1,6

2,7

3,8

5,3

6,8

1,3

2,2

3,6

5,1

7,1

9,0

1,0

1,8

2,9

4,1

5,7

7,2

0,8

1,5

2,4

3,4

4,7

6,0

При наполнении разбрасывателя избегать вдыхания пыли и прямого кожного контакта с удобрением. После работы следует тщательно вымыть руки с мылом и те части кожи, которые контактировали с химическими веществами.

1.  Перед началом работы, например, Месуролем прочитать инструкции производителя и соблюдать правила по защите растений.

2.  При удабривании Месуролем следует обращать внимание на то, чтобы сливные отверстия были всегда прикрыты материалом и чтобы агрегат двигался с постоянной скоростью при включенном вале редуктора на 540 об./мин. Остатки материала менее 0,7 кг в одной секции бункера не гарантируют точного высева. Для опорожнения машины открыть задвижки и собрать высыпавшееся средство, например, на брезенте.

3. Не может высевать моллюскоциды  с удобрением или с другими материалами.

100%

20 г

50%

18 г

-9 м

0 м	9 м

18 м

5.0 Граничный высев производится с помощью диска TL10 в соответствии с нормами

минеральных удобрений.

Граничный высев согласно расстоянию первой дорожки от края поля описано в разделе 5.1 и нарисовано на рис. выше.

Примеры:  F

График распределения

+ удобрение

+ рабочая ширина

-  saletrzak гранул. 27% N

-  18 м

Графики распределения могут существенно отличаться от рис. выше

+ для других рабочих ширин

+ для других удобрений

Для регулировки лопастей удобрения делятся на 6 групп (см. таблицу на стр.38).

Последовательность регулировки лопастей:

a) изменение положения лопастей в отверстии диска, переход на более высокое значение на шкале ведет к :

увеличению ширины рабрасывания, увеличению спектра удобрений.

b) изменение длины лопасти;

величение длины лопаток приводит к:

увеличению ширины разбрасывания, развернутому спектру удобрений.

5.1.	Граничный высев согласно расстоянию первой дорожки от края поля.

Недопустимо просыпание удобрения через границу (например, работа вдоль канавы, водохранилища, дороги).

По необходимости полоса поля от границы шириной 2-6 м, в зависимости от расстояния до первой дорожки, удабривается меньше. Для улучшения поперечного разбрасывания удобрений рекомендуется снижение нормы со стороны границы на величину, указанную в таблице ниже:

Расстояние первой дорожки от границы [м]

Уменьшается количество позиций

на шкале

5 до 6	2

7 до 9	3

10 до 11	4

12 до 14	5

15 до 18	6

LM 		LM	LM

TL

TL

B 	A

1 	1

2 	2

3 	3

4 	4

5 	5

5 	5

4 	4

3 	3

1

2 	2

1

I. Лопасть телескопическая левая в компл.

TL 10 (L=120÷170) - № 2039/93-004/0

TL 20 (L=180÷250) - № 2039/93-012/0

TL 30 (L=250÷320) - № 2039/93-020/0

Граничный высев в диапазоне 5 - 18 м согласно классификации удобрений в соответствии с нормами минеральных удобрений

Регулировка разбрасывающих лопастей

ДИСК TL

Установка

лопаст.

на диске

Ассортимент удобрений	m

5	6	7,5	8	9

12	14

15	18

B	B2	x

B3	x

B3	B3	B3

B2	B2	B3	B4

Saletrzak, селитра и NPK

L [мм]

120

120	120	120

130

200

230

280

280

- гранулированные

A 	A2	x

A2	x

A1	A1

A2	A4	A4	A1	A1

L [мм]

120

140

140	140

150

200

230

280

310

B	B3	x

B3	x

B3	B3	B4

B2	B1	B3	B4

Saletrzak, saletra i NPK

L [мм]

120

120	120	120

130

200

230

280

280

- капельные

A 	A2	x

A2	x	A2	A2

A2	A3	A4	A2	A2

L [мм]

120	140

140	140

150

200

230

310

310

B	B3	x

B3	x

B4	B4	B2

B2	B3

Мочевина

L [мм]

120	120	120	120

180

240

250

гранулированная

A 	A1	x

A1	x

A1	A1

A4	A4

A1

L [мм]

B

120

B2

140

B2

140	140

B3	B4

180

B1

240

B1

270

B3

Мочевина

L [мм]

120	120	120	120

180

240

250

капельная

A 	A1

A1	A1	A2

A4	A3

A2

L [мм]

120	140	140	140

180

240

280

B	B3	x

B4	x	B4	B4

B4	B2

B1	B2	B4

Фосфат

L [мм]

120

120	120	120

130	200

230	250

280

амония

A 	A1	x	A1	x	A1	A1	A1	A4

A4	A3	A3

L [мм]

120	140

140	140

150	200

250	280

310

B	B2	x

B2	x	B3

B3	B3	B2

B1	B2	B1

Удобрения фосфорные, калийные

L [мм]

120

120	120	120

150	200

230	250

280

Магниевые и соли - гранулированные

A 	A1	x	A1	x	A1	A1	A2	A3

A4	A1	A1

L [мм]

120	140	140	140

160	200

230	280

310

38

x	- обороты ВОМ: 350 об/мин

TL 10

TL 20	TL 30

5.2  Установка крайнего диска  в соответствии с правилами граничного высева.

Установка крайнего диска TL (рис. 6) осуществляется с помощью телескопических лопастей (рис. 7) согласно данным таблицы удабривания, в зависимости от вида удобрений и расстояния от границы поля до первого проезда.

Установка лопастей диска TL для удобрения  “Аммиачная Селитра 32%N гранул. ZA Кендзежин”:

Расстояние от границы поля до первого проезда - 12 м, установка лопастей в соответствии с таблицей (фрагмент таблицы представлен в нижней части страницы): B2 - 200; А4 - 200, где “B2” и “А4” означает положение лопасти на шкале диска, а “200” означает длину телескопической лопасти.

a) открутить барашковые гайки (рис.6, поз.1), расположенные в нижней части диска; лопасть “А” (рис.6, поз.2) установить в отверстие “4” шкалы (рис.6, поз.3), а лопасть “B” (рис.6, поз.4) установить в отверстие “2” шкалы (рис.6, поз.5) и прикрутить барашковыми гайками.

Перестановка лопастей на более высокое значение:

- опорная поверхность лопатки круче - больше ширина

b) ослабить гайку зажима (рис.7, поз.1), установить подвижную часть лопасти на длину l = 200 мм и затянуть гайку зажима, аналогичные действия повторить на другой лопасти.

Удлинение телескопических лопастей:

- большое разбрасывание – опорная поверхность лопастей более плоская.

Граничный высев в диапазоне 5 - 18 м  согласно классификации удобрений в соответствии с нормами минеральных удобрений

Регулировка разбрасывающих лопастей

ДИСК TL

Установка

лопаст.

на диске

Ассортимент удобрений	m

5	6	7,5	8	9

12	14

15	18

B	B2   x

B3   x

B3	B3

B3	B2

B2	B3	B4

Saletrzak, селитра и NPK

L [мм]

120

120	120	120

130

200

230

280

280

гранулированн.

A 	A2   x

A2   x

A1	A1

A2	A4

A4	A1	A1

L [мм]

120

140

140	140

150

200

230

280

310

B	B3   x

B3   x

B3	B3	B4

B2	B1	B3	B4

Saletrzak, селитра и  NPK

L [мм]

120

120	120	120

130

200

230

280

280

капельн.

A 	A2   x

A2   x	A2	A2

A2	A3

A4	A2	A2

L [мм]

120	140

140	140

150

200

230

310

310

B	B3   x

B3   x

B4	B4

B2	B2

B3

Mocznik

L [мм]

120	120	120	120

180

240

250

granulowany

A 	A1   x

A1   x

A1	A1

A4	A4

A1

L [мм]

B

120

B2

140

B2

140	140

B3	B4

180

B1

240

B1

270

B3

Mocznik

L [мм]

120	120	120	120

180

240

установка лопастей

расстояние первого проезда от границы поля

вид удобрения

pgearltiustny ek nawozu

A 	AA11

AA11

AA11

A2A2

A4A4

A3A3 ustaAw2 ienie łopatek

odległość pierwszego przejazdu

L [мм]

112200

114400

114400

141040

181080

242040

280

B 	BB33oxdx gBrB4a4nxicxy pBoB4l4a

B4B4

B4B4

B2B2

B1B1

B2 B2

B4 B4

5

4

2

3

1

Рис. 6

1

Рис. 7

6	Крайнее удабривание на собственных полях (за исключением водоемов).

граница поля

100%

20 г

50%

18 г

-10 м

-5 м	0 м

5 м	10 м

15 м

20 м

25 м

LM 		LM	LM

TL

TL

B	A

1 	1

2 	2

3 	3

4 	4

5 	5

5 	5

4 	4

3 	3

1

2 	2

1

I. Телескопическая левая лопасть в компл.

TL 10 (L=120÷170)  - №  2039/93-004/0

TL 20 (L=180÷250)  - № 2039/93-012/0

TL 30 (L=250÷320)  - № 2039/93-020/0

Крайнее удабривание в диапазоне 5 - 14 м согласно классификации удобрений (за исключением водоемов и канав).

Регулировка разбрасывающих лопастей

ДИСК TL

Установка

лопаст.

на диске

Ассортимент удобрений

5	6	7,5	8	9

12	14	15

B	B3	B4

B3	B3	B3

B1	B1

Saletrzak, селитра и NPK

L [мм]

120

120	150	150

200

270

280

гранулирован.

A 	A3	A3

A4	A4

A4	A4

A4

L [мм]

130

140

150	150

210

280

310

B	B3	B3

B3	B3	B3

B1	B1

Saletrzak, селитра и NPK

L [мм]

120

120	150	150

200

270

280

капельн.

A 	A3	A3	A3	A3

A4	A4	A5

L [мм]

130	140

150	150

210

280

310

B	B4	B4

B4	B4	B3

B2	B2

Мочевина

L [мм]

120	120	210	220

230

290

300

гранулирован.

A 	A3

A3	A3	A3

A4	A4

A5

L [мм]

130

130

220	220

230

310

310

B	B4	B4

B2	B2	B2

B1

Мочевина

L [мм]

120	120	200	210

230	290

капельн.

A 	A1	A3

A5	A5

A5	A4

L [мм]

140	140	200	210

230

290

B 	B3	B3	B3	B3	B3

B1	B1

Фосфат

L [мм]

120

120	150	150

200	270

280

амония

A 	A4	A4

A4	A4

A4	A4

A5

L [мм]

130	140

150	150

210	280

310

B 	B3	B4	B3

B3	B3	B1

B1

Удобрения фосфорные, калийные

L [мм]

120

120	150	150

200	270

280

и магниевые, гранулированные

A 	A3

A3	A3	A3	A3	A3

A4

L [мм]

130	140	150	150

210	280

310

42

6.1.	В исключительных случаях допускается просыпание удобрений за пределы поля.

Схема крайнего посева представлена на странице 39.

Установив лопасти согл.  приведенной  ниже таблицы, можно получить полное покрытие

по всей ширине поля без необходимости снижения нормы со стороны границы.

TL 10

TL 20	TL 30

Высевая удобрения на краю поля, в оврагах и подобных местах, необходимо установить крышку, ограничивающую разбрасывание  удобрений, следующим образом:

Если первый проезд находится на расстоянии 1,5-2 м от края поля (например, для сеялки шириной 3 м  расстояние проезда от края поля составляет 1,5 м), нужно поместить крышку в середине, установив ее под нужным углом. Граничный высев (рис. 8) производится при открытой камере 2, камера для удобрений 1 в этом случае закрыта.

1	2

1,5 м

2 м

Рис. 8

10 м - 24 м

Граничный высев.

Рекомендации по технике вождения.

Принимая во внимание указания, приведенные в главе 5 и 6, следует объезжать поле каждый раз после первого проезда в направлении по часовой стрелке (вправо). После проезда поля по кругу необходимо заменить крайний диск TL на высевающий диск LM. Центробежные разбрасыватели выбрасывают удобрение также назад, поэтому для точного  высева удобрений при открытии и закрытии высевного отверстия на краю поля необходимо учитывать дальность полосы разбрасывания.

При проезде в одну сторону (дорожки T 1; T 2 и т. д.), и проезде в другую сторону

(дорожки T 3 и т. д.).

- открытие задвижки при движении в одну сторону примерно в пункте P 1, когда трактор проезжает вторую дорожку (штриховая линия);

- закрытие задвижки при движении в другую сторону (обратно) в пункте P 2, когда трактор находится на высоте первой проездной дорожки;

ВНИМАНИЕ:

Применение описанного способа посева позволяет избежать потерь удобрений, слишком малого удабривания, слишком большого удабривания, и тем самым защищать окружающую среду.

T 1	T 2	T 3

T 1	T 2	T 3

P 1

P 2

7.0.  Регулировка рычага нормы внесения удобрений [кг/га]

7.1.  Минеральные удобрения.

| Аммиачная Селитра Magn. 32%N гранул. 3,31 мм ZA Кендзежин Polidap NP 18-46 гранул. ZA Полицэ cu = 0,84кг/л |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 31 32 33 | 247 198 165 276 221 184 306 245 204 | 206 165 137 230 184 153 255 204 170 | 165 132 110 184 147 123 204 163 136 | 137 110 92 156 123 102 170 136 113 | 124 99 82 138 110 92 153 122 102 |
| 34 35 36 | 338 270 225 372 297 248 407 326 271 | 282 225 188 310 248 206 339 271 226 | 225 180 150 248 198 165 271 217 181 | 188 150 125 206 165 138 226 181 151 | 169 135 113 186 149 124 204 163 136 |
| 37 38 39 | 444 355 296 483 386 322 523 418 348 | 370 296 247 402 322 268 435 348 290 | 296 237 197 322 257 214 348 279 232 | 247 197 164 268 214 179 290 232 194 | 222 178 148 241 193 161 261 209 174 |
| 40 41 42 | 564 451 376 507 485 404 651 520 434 | 470 376 313 506 404 337 542 434 361 | 376 301 251 404 324 270 434 347 289 | 313 251 209 337 270 225 361 289 241 | 282 226 188 303 243 202 325 260 217 |
| 43 44 45 | 696 556 464 742 593 494 789 631 526 | 580 464 386 618 494 412 657 526 438 | 464 371 309 494 396 330 526 421 351 | 386 309 258 412 330 275 438 351 292 | 348 278 232 371 297 247 349 315 263 |
| 46 47 48 | 837 669 558 885 708 590 935 748 623 | 697 558 465 738 590 492 779 623 519 | 559 446 372 590 472 393 623 499 415 | 465 372 310 492 393 328 519 415 346 | 418 335 279 443 354 295 467 374 312 |
| 49 50 51 | 985 788 656 1035 828 690 1086 869 724 | 821 656 547 862 690 575 905 724 603 | 656 525 438 690 552 460 724 579 483 | 547 438 365 575 460 383 603 483 402 | 492 394 328 517 414 345 543 434 362 |
| 52 53 54 | 1137 909 758 1188 950 792 1239 991 826 | 947 758 631 990 792 660 1032 826 688 | 758 606 505 792 633 528 661 661 551 | 631 505 421 660 528 440 688 551 459 | 568 455 379 594 475 396 619 495 413 |
| 55 56 57 | 1290 1032 860 1340 1072 893 1390 1112 927 | 1075 860 716 1117 893 745 1159 927 772 | 688 688 573 893 715 596 927 742 618 | 716 573 478 745 596 496 772 618 515 | 645 516 430 670 536 447 695 556 463 |
| 24 28 30 32 36 [км/ч] [км/ч] [км/ч] [км/ч] [км/ч] |  |  |  |  |  |
|  | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 10 12 |
| 31 32 33 | 103 82 69 115 92 77 127 102 85 | 88 71 59 98 79 66 109 88 73 |  |  |  |
| 34 35 36 | 141 113 94 155 124 103 170 136 113 | 121 97 80 133 107 88 145 117 97 | 136 109 90 | 127 102 85 | 113 90 75 |
| 37 38 39 | 185 148 123 201 161 134 218 174 145 | 159 128 106 172 139 115 187 150 124 | 148 118 99 161 129 107 174 139 116 | 139 111 93 151 121 101 163 131 109 | 123 99 82 134 107 89 145 116 97 |
| 40 41 42 | 235 188 157 253 202 169 271 217 181 | 201 162 134 217 175 144 232 187 155 | 188 150 125 202 162 135 217 173 145 | 176 141 117 190 152 126 203 163 136 | 157 125 104 169 135 112 181 145 120 |
| 43 44 45 | 290 232 193 309 247 206 329 263 219 | 248 200 166 265 213 177 282 227 188 | 232 185 155 247 198 165 263 210 175 | 217 174 145 232 185 155 246 197 164 | 193 155 129 206 165 137 219 175 146 |
| 46 47 48 | 349 279 232 369 295 246 386 312 260 | 299 241 199 316 255 211 334 269 223 | 279 223 186 295 236 197 312 249 208 | 261 209 174 277 221 184 292 234 195 | 232 186 155 246 197 164 260 208 173 |
| 49 50 51 | 410 328 274 431 345 287 452 362 302 | 352 283 234 370 298 246 388 312 258 | 328 263 219 345 276 230 362 290 241 | 308 246 205 323 259 216 339 271 226 | 274 219 182 287 230 192 302 241 201 |
| 52 53 54 | 474 379 316 495 396 330 516 413 344 | 406 327 271 424 342 283 442 356 295 | 379 303 253 396 317 264 413 330 275 | 355 284 237 371 297 247 387 310 258 | 316 253 210 330 264 220 344 275 229 |
| 55 56 57 | 537 430 358 558 447 372 579 463 386 | 461 371 307 479 386 319 497 400 331 | 430 344 287 447 375 298 463 371 309 | 403 322 269 419 335 279 435 348 290 | 358 287 239 372 298 248 386 309 257 |

| Мочевина 46%N капельная f 2,22 мм ZA Пулавы Мочевина 46%N капельная f 2,33 мм ZA Полицэ Мочевина 46%N капельная f 1,49 мм ZA Кендзежин cu = 0,89кг/л |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 28 29 30 | 184 147 123 208 166 139 234 187 156 | 153 123 102 173 139 116 195 156 130 | 123 98 82 139 111 92 156 125 104 | 102 82 68 116 92 77 130 104 87 | 92 74 61 104 83 69 117 94 78 |
| 31 32 33 | 262 210 175 292 234 195 325 260 216 | 219 175 146 244 195 162 270 216 180 | 175 140 117 195 156 130 216 173 144 | 146 117 97 162 130 108 180 144 120 | 131 105 87 146 117 97 162 130 108 |
| 34 35 36 | 358 287 239 394 315 363 432 345 288 | 299 239 199 329 363 219 360 288 240 | 239 191 159 363 210 175 288 230 192 | 199 159 133 219 175 146 240 192 160 | 179 143 119 197 158 131 216 173 144 |
| 37 38 39 | 471 377 314 512 409 341 554 443 370 | 393 314 262 427 341 284 462 370 308 | 314 251 209 341 273 227 370 296 246 | 262 209 174 284 227 190 308 246 205 | 236 188 157 256 205 171 277 222 185 |
| 40 41 42 | 598 479 399 643 515 429 690 552 460 | 498 399 332 536 429 357 575 460 383 | 399 319 266 429 343 286 460 368 307 | 332 266 222 357 286 238 383 307 256 | 299 239 199 322 257 214 345 276 230 |
| 43 44 45 | 738 590 492 787 629 524 837 669 558 | 615 492 410 656 524 437 697 558 465 | 492 394 328 524 420 350 558 446 372 | 410 328 273 437 350 291 465 372 310 | 369 295 246 393 325 262 418 335 279 |
| 46 47 48 | 887 710 592 939 751 626 991 793 661 | 740 592 493 783 626 522 826 661 551 | 592 473 394 626 501 417 661 529 441 | 493 394 329 522 417 348 551 441 367 | 444 355 296 470 376 313 496 397 330 |
| 49 50 51 | 1044 836 696 1152 878 732 1206 921 768 | 870 696 580 915 732 610 960 768 640 | 696 557 464 732 586 488 768 614 512 | 580 464 387 610 488 407 640 512 427 | 522 418 348 549 439 366 576 461 384 |
| 52 53 54 | 1260 965 804 1314 1008 840 1390 1051 876 | 1005 804 670 1050 840 700 1095 876 730 | 804 643 536 840 672 560 876 701 584 | 670 536 447 700 560 467 730 584 487 | 603 482 402 630 504 420 657 526 438 |
| 24 28 30 32 36 [км/ч] [км/ч] [км/ч] [км/ч] [км/ч] |  |  |  |  |  |
|  | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 10 12 |
| 28 29 30 | 77 61 51 87 69 58 98 78 65 | 66 53 44 74 59 50 84 67 56 | 61 49 41 69 55 46 78 62 52 | 57 46 38 65 52 43 73 59 49 | 51 41 34 58 46 39 65 52 43 |
| 31 32 33 | 109 87 73 122 97 81 135 108 90 | 94 75 62 104 84 70 116 93 77 | 87 70 58 97 78 65 108 87 72 | 82 66 55 91 73 61 101 81 68 | 73 58 49 81 65 54 90 72 60 |
| 34 35 36 | 149 119 100 164 131 110 180 144 120 | 128 102 85 141 113 94 154 123 103 | 119 96 80 131 105 88 144 115 96 | 112 90 75 123 99 82 135 108 90 | 100 80 66 110 88 73 120 96 80 |
| 37 38 39 | 196 157 131 213 171 142 231 185 154 | 168 135 112 183 146 122 198 158 132 | 157 126 105 171 136 114 185 148 123 | 147 118 98 160 128 107 173 139 115 | 131 105 87 142 114 95 154 123 103 |
| 40 41 42 | 249 199 166 268 214 179 288 230 192 | 214 171 142 230 184 153 246 197 164 | 199 160 133 214 172 143 230 184 153 | 187 150 125 201 161 134 216 173 144 | 166 133 111 179 143 119 192 153 128 |
| 43 44 45 | 307 246 205 328 262 219 349 279 232 | 264 211 176 281 225 187 299 239 199 | 246 197 164 262 210 175 279 223 186 | 231 184 154 246 197 164 261 209 174 | 205 164 137 219 175 146 232 186 155 |
| 46 47 48 | 370 296 247 391 313 261 413 330 275 | 317 254 211 335 268 224 354 283 236 | 296 237 197 313 250 209 330 264 220 | 277 222 185 293 235 196 310 248 207 | 247 197 164 261 209 174 275 220 184 |
| 49 50 51 | 435 348 290 457 366 305 480 384 320 | 373 298 249 392 314 261 411 329 274 | 348 279 232 366 293 244 384 307 256 | 326 261 218 343 274 229 360 288 240 | 290 232 193 305 244 203 320 256 213 |
| 52 53 54 | 502 402 335 525 420 350 547 438 365 | 431 344 287 450 360 300 469 375 313 | 402 322 268 420 336 280 438 350 292 | 377 301 251 394 315 262 411 328 274 | 335 268 223 350 280 233 365 292 243 |

| Salmag 27,5%N+3,5%MgO гранул. f 3,57 мм ZA Кендзежин Polifoska NPK 6-20-30 гранул. f 3,96 ZA Полицэ Saletrzak 27,5% гранул. f 3,92 мм ZA Кендзежин Saletrzak 27,5% гранул. f 3,87 мм ZA “ANWIL” Влоцлавэк Superfoska PK 0-10-20 гранул. f 3,23 Superfosta Щетин Polifoska NPK 8-24-24 гранул. f 3,48 ZA Полицэ cu = 0,92кг/л |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 26 27 28 | 146 117 97 166 133 111 189 151 126 | 122 97 81 139 111 92 158 126 105 | 97 78 65 111 89 74 126 101 84 | 81 65 54 92 74 62 105 84 70 |  |
| 29 30 31 | 214 171 143 241 193 160 270 216 180 | 178 143 119 201 160 134 225 180 150 | 143 114 95 160 128 107 180 144 120 | 119 95 79 134 107 89 150 120 100 | 135 108 90 |
| 32 33 34 | 301 240 200 334 267 222 368 295 246 | 251 200 167 278 222 185 307 246 205 | 200 160 134 222 178 148 246 197 164 | 167 134 111 185 148 124 205 164 136 | 150 120 100 167 133 111 184 147 123 |
| 35 36 37 | 405 324 270 444 355 296 484 387 323 | 338 270 225 370 296 247 403 323 269 | 270 216 180 296 237 197 323 258 215 | 225 180 150 247 197 164 269 215 179 | 203 162 135 222 178 148 242 194 161 |
| 38 39 40 | 526 421 351 570 456 380 615 492 410 | 438 351 292 475 380 317 512 410 342 | 351 281 234 380 304 253 410 328 273 | 292 234 195 317 253 211 342 273 228 | 263 210 175 285 228 190 307 246 205 |
| 41 42 43 | 661 529 441 709 567 473 758 607 506 | 551 441 367 591 473 394 632 506 421 | 441 353 294 473 378 315 506 404 337 | 367 294 245 394 315 263 421 337 281 | 331 265 220 355 284 236 379 303 253 |
| 44 45 46 | 809 647 539 860 688 573 912 730 608 | 674 539 449 717 573 478 760 608 507 | 539 431 359 573 459 382 608 487 405 | 449 359 299 478 382 318 507 405 338 | 404 323 270 430 334 287 456 365 304 |
| 47 48 49 | 965 772 644 1019 815 679 1047 859 716 | 804 644 536 849 679 566 895 716 596 | 644 515 429 679 544 453 716 573 477 | 536 429 358 566 453 377 596 477 398 | 483 386 322 510 408 340 537 429 358 |
| 50 51 52 | 1128 903 752 1184 947 789 1239 991 826 | 940 752 627 986 789 658 1033 826 688 | 752 602 502 789 631 526 826 661 551 | 627 502 418 658 526 438 688 551 459 | 564 451 376 592 473 395 620 496 413 |
| 24 28 30 32 36 [км/ч] [км/ч] [км/ч] [км/ч] [км/ч] |  |  |  |  |  |
|  | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 10 12 |
| 26 27 28 |  |  |  |  |  |
| 29 30 31 | 112 90 75 | 96 77 64 |  |  |  |
| 32 33 34 | 125 100 84 139 111 93 154 123 102 | 107 86 72 119 95 79 132 105 88 |  |  |  |
| 35 36 37 | 169 135 113 185 148 123 202 161 134 | 145 116 96 158 127 106 173 138 115 | 148 118 99 161 129 108 | 139 111 92 151 121 101 | 123 99 82 134 108 90 |
| 38 39 40 | 219 175 146 237 190 158 256 205 171 | 188 150 125 203 163 136 220 176 146 | 175 140 117 190 152 127 205 164 137 | 164 132 110 178 142 119 192 154 128 | 146 117 97 158 127 106 171 137 114 |
| 41 42 43 | 276 220 184 296 236 197 316 253 211 | 236 189 157 253 203 169 271 217 181 | 220 176 147 236 189 158 253 202 169 | 207 165 138 222 177 148 237 190 158 | 184 147 122 197 158 131 211 169 140 |
| 44 45 46 | 337 270 225 358 287 239 380 304 253 | 289 231 193 307 246 205 326 261 217 | 270 216 180 287 229 191 304 243 203 | 253 202 168 269 215 179 285 228 190 | 225 180 150 239 191 159 253 203 169 |
| 47 48 49 | 402 322 268 425 340 283 447 358 298 | 345 276 230 364 291 243 383 307 256 | 322 257 215 340 272 226 358 286 239 | 302 241 201 318 255 212 335 268 224 | 268 215 179 283 226 189 298 239 199 |
| 50 51 52 | 470 376 313 493 395 329 516 413 344 | 403 322 269 423 338 282 443 354 295 | 376 301 251 395 316 263 413 330 275 | 353 282 235 370 296 247 387 310 258 | 313 251 209 329 263 219 344 275 229 |

| Lubofos 10 NPK 5-10-15 гранул. f 3,34 мм Z.CH. Любонь Калийная соль гранул. 60% K2O K+S cu = 0,99кг/л |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 26 27 28 | 158 127 106 181 145 120 205 164 137 | 132 106 88 151 120 100 171 137 114 | 106 84 70 120 96 80 137 109 91 | 88 70 59 100 80 67 114 91 76 |  |
| 29 30 31 | 232 186 155 261 209 174 293 234 195 | 193 155 129 218 174 145 244 195 163 | 155 124 103 174 139 116 195 156 130 | 129 103 86 145 116 97 163 130 108 | 146 117 98 |
| 32 33 34 | 326 261 218 362 290 241 400 320 267 | 272 218 181 302 241 201 333 267 222 | 218 174 145 241 193 161 267 213 178 | 181 145 121 201 161 134 222 178 148 | 163 131 109 181 145 121 200 160 133 |
| 35 36 37 | 440 352 293 482 385 321 525 420 350 | 367 293 244 401 321 268 438 350 292 | 293 235 195 321 257 214 350 280 234 | 244 195 163 268 214 178 292 234 195 | 220 176 147 241 193 161 263 210 175 |
| 38 39 40 | 571 457 381 618 495 412 667 534 445 | 476 381 317 515 412 344 556 445 371 | 381 305 254 412 330 275 445 356 297 | 317 254 211 344 275 229 371 297 247 | 286 228 190 309 247 206 334 267 222 |
| 41 42 43 | 718 574 479 770 616 513 823 658 549 | 598 479 399 641 513 428 686 549 457 | 479 383 319 513 411 342 549 439 366 | 399 319 266 428 342 285 457 366 305 | 359 287 239 385 308 257 412 329 274 |
| 44 45 46 | 878 702 585 933 747 622 990 792 660 | 731 585 488 778 622 519 825 660 550 | 585 468 390 622 498 415 660 528 440 | 488 390 325 519 415 346 550 440 367 | 439 351 293 467 373 311 495 396 330 |
| 47 48 49 | 1048 838 698 1106 8885 737 1165 932 777 | 873 698 582 922 737 614 971 777 647 | 698 559 466 737 590 492 777 621 518 | 582 466 388 614 492 410 647 518 432 | 524 419 349 553 442 369 583 466 388 |
| 50 51 52 | 1225 980 817 1285 1028 856 1345 1076 897 | 1021 817 680 1071 856 714 1121 897 747 | 817 653 544 856 685 571 897 717 598 | 680 544 454 714 571 476 747 598 498 | 612 490 408 642 514 428 673 538 448 |
| 24 28 30 32 36 [км/ч] [км/ч] [км/ч] [км/ч] [км/ч] |  |  |  |  |  |
|  | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 10 12 |
| 26 27 28 |  |  |  |  |  |
| 29 30 31 | 122 98 81 | 105 84 70 |  |  |  |
| 32 33 34 | 136 109 91 151 121 101 167 133 111 | 117 93 78 129 103 86 143 114 95 |  |  |  |
| 35 36 37 | 183 147 122 201 161 134 219 175 146 | 157 126 105 172 138 115 188 150 125 | 161 128 107 175 140 117 | 151 120 100 164 131 109 | 134 107 89 146 117 97 |
| 38 39 40 | 238 190 159 258 206 172 278 222 185 | 204 163 136 221 177 147 238 191 159 | 190 152 127 206 165 137 222 178 148 | 178 143 119 193 155 129 209 167 139 | 159 127 106 172 137 115 185 148 124 |
| 41 42 43 | 299 239 199 321 257 214 343 274 229 | 256 205 171 275 220 183 294 235 196 | 239 191 160 257 205 171 274 219 183 | 224 179 150 241 192 160 257 206 171 | 199 160 133 214 171 143 229 183 152 |
| 44 45 46 | 366 293 244 389 311 259 413 330 275 | 313 251 209 333 267 222 354 283 236 | 293 234 195 311 249 207 330 264 220 | 274 219 183 292 233 194 309 248 206 | 244 195 163 259 207 173 275 220 183 |
| 47 48 49 | 437 349 291 461 369 307 485 388 324 | 374 299 249 395 316 263 416 333 277 | 349 279 233 369 295 246 388 311 259 | 327 262 218 346 277 230 364 291 243 | 291 233 194 307 246 205 324 259 216 |
| 50 51 52 | 510 408 340 535 428 357 560 448 374 | 437 350 292 459 367 306 480 384 295 | 408 327 272 428 343 286 448 359 299 | 383 306 255 401 321 268 420 336 280 | 340 272 227 357 286 238 374 299 249 |

| Сульфат Аммония крупнокристал. AS 2000 f 4,14 мм ZA Тарнув NPK 15-15-15 KEMIRA Polifoska M NPKMg 5-16-24-8 гранул.f 3,44 ZA Полицэ Amofoska NPK 4-16-18 гранул. f3,27Фосфоры Гданьск Polifoska PKg 21-32 гранул.f 3,38 ZA Полицэ SuproFoska 11 NPK 4-11-11 f 3,27 Фосфоры Гданьск Суперфосфат 46% гранул. f 3,08 Фосфоры Гданьск CAN 27 - селитра кальциевая HYDRO KEMIRA BASF cu = 1,05кг/л |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 26 27 28 | 167 134 111 190 152 127 216 173 144 | 139 111 93 159 127 106 180 144 120 | 111 89 74 127 102 85 144 115 96 | 93 74 62 106 85 71 120 96 80 |  |
| 29 30 31 | 245 196 163 275 220 184 309 247 206 | 204 163 136 230 184 153 257 206 171 | 163 131 109 184 147 122 206 165 137 | 136 109 91 153 122 102 171 137 114 | 154 123 103 |
| 32 33 34 | 344 275 229 382 305 255 422 337 281 | 287 229 191 318 255 212 351 281 234 | 229 183 153 255 204 170 281 225 187 | 191 153 127 212 170 141 234 187 156 | 172 138 115 191 153 127 211 169 141 |
| 35 36 37 | 464 371 309 508 406 339 554 443 369 | 386 309 258 423 339 282 462 369 308 | 309 247 206 339 271 226 369 296 246 | 258 206 172 282 226 188 308 246 205 | 232 186 155 254 203 169 277 222 185 |
| 38 39 40 | 602 482 401 652 522 435 704 563 469 | 502 401 335 543 435 362 586 469 391 | 401 321 268 435 348 290 469 375 313 | 335 268 223 362 290 242 391 313 261 | 301 241 201 326 261 217 352 281 235 |
| 41 42 43 | 757 606 505 812 649 541 868 694 579 | 631 505 421 676 541 451 723 579 482 | 505 404 336 541 433 361 579 463 386 | 421 336 280 451 361 301 482 386 321 | 378 303 252 406 325 271 434 347 289 |
| 44 45 46 | 925 740 617 984 787 656 1044 835 696 | 771 617 514 820 656 547 870 696 580 | 617 494 411 656 525 437 696 557 464 | 514 411 343 547 437 365 580 464 387 | 463 370 308 492 394 328 522 418 348 |
| 47 48 49 | 1105 884 737 1166 933 778 1229 983 819 | 921 737 614 972 778 648 1024 819 683 | 737 589 491 778 22 518 819 655 546 | 614 491 409 648 518 432 683 546 455 | 552 442 368 583 467 389 614 491 410 |
| 50 51 52 | 1291 1033 861 1355 1084 903 1418 1135 946 | 1076 861 717 1129 903 753 1182 946 788 | 861 689 574 903 723 602 946 756 630 | 717 574 478 753 602 502 788 630 525 | 646 517 430 677 542 452 709 567 473 |
| 24 28 30 32 36 [км/ч] [км/ч] [км/ч] [км/ч] [км/ч] |  |  |  |  |  |
|  | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 10 12 |
| 26 27 28 |  |  |  |  |  |
| 29 30 31 | 129 103 86 | 110 88 73 |  |  |  |
| 32 33 34 | 143 115 96 159 127 106 176 141 117 | 123 98 82 136 109 91 151 120 100 |  |  |  |
| 35 36 37 | 193 155 129 212 169 141 231 185 154 | 166 133 110 181 145 121 198 158 132 | 169 135 113 185 148 123 | 159 127 106 173 139 115 | 141 113 94 154 123 103 |
| 38 39 40 | 251 201 167 272 217 181 293 235 195 | 215 172 143 233 186 155 251 201 168 | 201 161 134 217 174 145 235 188 156 | 188 151 125 204 163 136 220 176 147 | 167 134 112 181 145 121 195 156 130 |
| 41 42 43 | 315 252 210 338 271 225 362 289 241 | 270 216 180 290 232 193 310 248 207 | 252 202 168 271 216 180 289 231 193 | 237 189 158 254 203 169 271 217 181 | 210 168 140 225 180 150 241 193 161 |
| 44 45 46 | 386 308 257 410 328 273 435 348 290 | 331 264 220 352 281 234 373 298 249 | 308 247 206 328 262 219 348 278 232 | 289 231 193 308 246 205 326 261 218 | 257 206 171 273 219 182 290 232 193 |
| 47 48 49 | 460 368 307 486 389 324 512 410 341 | 395 316 263 417 333 278 439 351 293 | 368 295 246 389 311 259 410 328 273 | 345 276 230 364 292 243 384 307 256 | 307 246 205 324 259 216 341 273 228 |
| 50 51 52 | 538 430 359 564 452 376 591 473 394 | 461 369 307 484 387 323 507 405 338 | 430 344 287 452 361 301 473 378 315 | 404 323 269 423 339 282 443 355 295 | 359 287 239 376 301 251 394 315 263 |

| Saletrzak 27 % N капельный f 2,13 ZA Тарнув Lubofos 12PK 12 - 20 гранул. f 2,94 Z.CH Любонь Saletrzak 27,5 % N +0,2 Бор капельный f 2,08 ZA Тарнув Аммиачная Селитра34% N капельная f 2,08 ZA Пулавы Аммиачная Селитра34% N капельная f 1,93 ZA Влоцлавэк Siarczan Amonowy AS MACRO “супер” f 2,40 ZA Тарнув- cu = 1,18кг/л |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 26 27 28 | 189 151 126 215 172 143 244 195 163 | 157 126 105 179 143 119 204 163 136 | 126 101 84 143 115 96 163 130 109 | 105 84 70 119 96 80 136 109 90 |  |
| 29 30 31 | 276 221 184 311 249 207 348 279 232 | 230 184 154 259 207 173 290 232 194 | 184 147 123 207 166 138 232 186 155 | 154 123 102 173 138 115 194 155 129 | 174 139 116 |
| 32 33 34 | 388 311 259 431 345 287 476 381 317 | 324 259 216 359 287 239 397 317 265 | 259 207 173 287 230 192 317 254 212 | 216 173 144 239 192 160 265 212 176 | 194 155 129 216 172 144 238 190 159 |
| 35 36 37 | 524 419 349 573 459 382 626 500 417 | 436 349 291 478 382 319 521 417 348 | 349 279 233 382 306 255 417 334 278 | 291 233 194 319 255 212 348 278 232 | 262 209 175 287 229 191 313 250 209 |
| 38 39 40 | 680 544 453 736 589 491 795 636 530 | 567 453 378 614 491 409 662 530 441 | 453 363 302 491 393 327 530 424 353 | 378 302 252 409 327 273 441 353 294 | 340 272 227 368 294 245 397 318 265 |
| 41 42 43 | 855 684 570 917 784 611 980 836 653 | 712 570 475 764 611 509 817 653 544 | 570 456 380 611 489 407 653 523 436 | 475 380 317 509 407 339 544 436 363 | 427 342 285 458 367 306 490 392 327 |
| 44 45 46 | 1045 889 697 1111 943 741 1179 998 786 | 871 697 581 926 741 617 982 786 655 | 697 557 464 741 593 494 786 629 524 | 581 464 387 617 494 412 655 524 437 | 522 418 348 556 445 370 589 472 393 |
| 47 48 49 | 1247 1054 832 1317 1110 878 1387 1176 925 | 1039 832 693 1097 878 732 1156 925 771 | 832 665 554 878 702 585 925 740 617 | 693 554 462 732 585 488 771 617 514 | 624 499 416 658 527 439 694 555 462 |
| 50 51 52 | 1458 1224 972 1530 1281 1020 1601 1339 1068 | 1215 972 810 1275 1020 850 1334 1068 890 | 972 778 648 1020 816 680 1068 854 712 | 810 648 540 850 680 567 890 712 593 | 729 583 486 765 612 510 801 641 534 |
| 24 28 30 32 36 [км/ч] [км/ч] [км/ч] [км/ч] [км/ч] |  |  |  |  |  |
|  | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 10 12 | 8 10 12 |
| 26 27 28 |  |  |  |  |  |
| 29 30 31 | 145 116 97 | 124 100 83 |  |  |  |
| 32 33 34 | 162 129 108 180 144 120 198 159 132 | 139 111 92 154 123 103 170 136 113 |  |  |  |
| 35 36 37 | 218 175 145 239 191 159 261 209 174 | 187 150 125 205 164 137 223 179 149 | 191 153 127 209 167 139 | 179 143 119 196 156 130 | 159 127 106 174 139 116 |
| 38 39 40 | 283 227 189 307 245 205 331 265 221 | 243 194 162 263 210 175 284 227 189 | 227 181 151 245 196 164 265 212 177 | 212 170 142 230 184 153 248 199 166 | 189 151 126 205 164 136 221 177 147 |
| 41 42 43 | 356 285 237 382 306 255 408 327 272 | 305 244 203 327 262 218 350 280 233 | 285 228 190 306 244 204 327 261 218 | 267 214 178 286 229 191 306 245 204 | 237 190 158 255 204 170 272 218 181 |
| 44 45 46 | 435 348 290 463 370 309 491 393 327 | 373 299 249 397 318 265 421 337 281 | 348 279 232 370 296 247 393 314 262 | 327 261 218 347 278 232 368 295 246 | 290 232 194 309 247 206 327 262 218 |
| 47 48 49 | 520 416 346 549 439 366 578 462 385 | 445 356 297 470 376 314 495 396 330 | 416 333 277 439 351 293 462 370 308 | 390 312 260 412 329 274 434 347 289 | 346 277 231 366 293 244 385 308 257 |
| 50 51 52 | 608 486 405 637 510 425 667 534 445 | 521 417 347 546 437 364 572 458 381 | 486 389 324 510 408 340 534 427 356 | 456 365 304 478 382 319 500 400 334 | 405 324 270 425 340 283 445 356 297 |

7.2. Посевной материал.

| Ячмень (очищенный, не опытный) 0,64 [кг/л] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 29 30 31 | 168 134 112 187 150 125 206 165 138 | 140 112 93 156 125 104 172 137 115 | 112 90 75 125 100 83 138 110 92 | 105 84 70 117 94 78 129 103 86 | 93 75 62 104 83 69 115 92 76 |
| 32 33 34 | 225 180 150 244 195 163 266 213 178 | 188 150 125 203 162 135 222 177 148 | 150 120 100 163 130 108 178 142 118 | 141 112 94 152 122 102 166 133 111 | 125 100 83 135 108 90 148 118 99 |
| 35 36 37 | 289 231 193 317 253 211 345 276 230 | 241 192 160 264 211 176 288 230 192 | 193 154 128 211 169 141 230 184 153 | 180 144 120 198 158 132 216 172 144 | 160 128 107 176 141 117 192 153 128 |
| 38 39 40 | 379 303 253 413 330 275 454 363 303 | 316 252 210 344 275 229 378 302 252 | 253 202 168 275 220 183 303 242 202 | 237 189 158 258 206 172 284 227 189 | 210 168 140 229 183 153 252 202 168 |

| Пшеница (не опытная) 0,78 [кг/л] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 27 28 29 | 225 180 150 255 204 170 285 228 190 | 188 150 125 213 170 142 238 190 158 | 150 120 100 170 136 113 190 152 127 | 141 112 94 159 127 106 178 142 119 | 125 100 83 142 113 94 158 127 106 |
| 30 31 32 | 319 255 213 353 282 235 390 312 260 | 266 212 177 294 235 196 325 260 217 | 213 170 142 235 188 157 260 208 173 | 199 159 133 220 176 147 244 195 163 | 177 142 118 196 157 131 217 173 144 |
| 33 34 35 | 428 342 285 467 373 311 506 405 338 | 356 285 238 389 311 259 422 337 281 | 285 228 190 311 249 208 338 270 225 | 267 214 178 292 233 195 316 253 211 | 238 190 158 259 207 173 281 225 188 |
| 36 37 38 | 546 436 364 585 468 390 630 504 420 | 455 364 303 488 390 325 525 420 350 | 364 291 243 390 312 260 420 336 280 | 341 273 227 366 292 244 394 315 263 | 303 242 202 325 260 217 350 280 233 |
| 39 | 675 540 450 | 563 450 375 | 450 360 300 | 422 337 281 | 375 300 250 |

| Рожь (не опытная) 0,74 [кг/л] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 24 25 26 | 180 144 120 203 162 135 225 180 150 | 150 120 100 169 135 113 188 150 125 | 120 96 80 135 108 90 150 120 100 | 113 90 75 127 101 84 141 112 94 | 100 80 67 113 90 75 125 100 83 |
| 27 28 29 | 255 204 170 285 228 190 319 255 213 | 213 170 142 238 190 158 266 212 177 | 170 136 113 190 152 127 213 170 142 | 159 127 106 178 142 119 199 159 133 | 142 113 94 158 127 106 177 142 118 |
| 30 31 32 | 353 282 235 390 312 260 428 342 285 | 294 235 196 325 260 217 356 285 238 | 235 188 157 260 208 173 285 228 190 | 220 176 147 244 195 163 267 214 178 | 196 157 131 217 173 144 238 190 158 |
| 33 34 35 | 467 373 311 506 405 338 546 436 364 | 389 311 259 422 337 281 455 364 303 | 311 249 208 338 270 225 364 291 243 | 292 233 195 316 253 211 341 273 227 | 259 207 173 281 225 188 303 242 202 |
| 36 37 | 585 468 390 630 504 420 | 488 390 325 525 420 350 | 390 312 260 420 336 280 | 366 292 244 394 315 263 | 325 260 217 350 280 233 |

| Овес (не опытный) 0,48 [кг/л] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 31 32 33 | 162 130 108 180 144 120 198 158 132 | 135 108 90 150 120 100 165 132 110 | 108 86 72 120 96 80 132 106 88 | 101 81 68 113 90 75 124 99 82 | 90 72 60 100 80 67 110 88 73 |
| 34 35 36 | 217 174 145 236 189 158 259 207 173 | 181 145 121 197 157 131 216 172 144 | 145 116 96 158 126 105 173 138 115 | 136 109 90 148 118 98 162 129 108 | 121 96 80 131 105 88 144 115 96 |
| 37 38 39 | 281 225 188 306 244 204 330 264 220 | 234 187 156 255 204 170 275 220 183 | 188 150 125 204 163 136 220 176 147 | 176 141 117 191 153 127 206 165 138 | 156 125 104 170 136 113 183 147 122 |
| 40 41 42 | 360 288 240 390 312 260 422 337 281 | 300 240 200 325 260 217 352 281 234 | 240 192 160 260 208 173 281 225 188 | 225 180 150 244 195 163 264 211 176 | 200 160 133 217 173 144 234 187 156 |
| 43 | 454 363 303 | 378 302 252 | 303 242 202 | 284 227 189 | 252 202 168 |

| Бобы (опытные) 0,83 [кг/л] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 31 32 33 | 160 128 107 176 141 117 192 153 128 | 128 103 86 141 112 94 153 123 102 | 120 96 80 132 105 88 144 115 96 | 107 86 71 117 94 78 128 102 85 |  |
| 34 35 36 | 208 167 139 225 180 150 243 195 162 | 167 133 111 180 144 120 195 156 130 | 156 125 104 169 135 113 183 146 122 | 139 111 93 150 120 100 162 130 108 |  |
| 37 38 39 | 262 209 175 281 225 187 300 240 200 | 209 168 140 225 180 150 240 192 160 | 196 157 131 211 168 140 225 180 150 | 175 140 116 1877 150 125 200 160 133 |  |
| 40 41 42 | 320 256 213 340 272 227 361 289 241 | 256 205 171 272 218 182 289 231 193 | 240 192 160 255 204 170 271 217 181 | 213 171 142 227 182 151 241 193 160 |  |

| Люпин белый 0,76 [кг/л] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 30 31 32 | 175 140 117 193 154 129 211 169 141 | 140 112 94 154 124 103 169 135 113 | 132 105 88 145 116 96 159 127 106 | 117 94 78 129 103 86 141 113 94 |  |
| 33 34 35 | 231 184 154 251 200 167 271 217 181 | 184 148 123 200 160 134 217 174 145 | 173 138 115 188 150 125 204 163 136 | 154 123 102 167 134 111 181 145 121 |  |
| 36 37 38 | 293 234 195 315 252 210 338 270 225 | 234 187 156 252 202 168 270 216 180 | 220 176 146 236 189 157 253 203 169 | 195 156 130 210 168 140 225 180 150 |  |
| 39 40 41 | 361 289 241 385 308 257 410 328 273 | 289 231 193 308 246 205 328 262 218 | 271 217 181 289 231 193 307 246 205 | 241 193 161 257 205 171 273 218 182 |  |

| Вика oзимая 0,83 [кг/л] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 21 22 23 | 131 105 88 150 120 100 171 137 114 | 109 88 73 125 100 83 143 114 95 | 88 70 58 100 80 67 114 91 76 | 82 66 55 94 75 63 107 86 71 | 73 58 49 83 67 56 95 76 63 |
| 24 25 26 | 195 156 130 220 176 147 248 198 165 | 162 130 108 184 147 122 207 165 138 | 130 104 87 147 117 98 165 132 110 | 122 97 81 138 110 92 155 124 103 | 108 87 72 122 98 82 138 110 92 |
| 27 28 29 | 278 222 185 310 248 206 344 275 229 | 231 185 154 258 206 172 286 229 191 | 185 148 123 206 165 138 229 183 153 | 174 139 116 194 155 129 215 172 143 | 154 123 103 172 138 115 191 153 127 |
| 30 31 32 | 379 304 253 417 334 278 457 366 305 | 316 253 211 348 278 232 381 305 254 | 253 202 169 278 223 185 305 244 203 | 237 190 158 261 209 174 286 229 190 | 211 169 141 232 185 155 254 203 169 |

| Подсолнечник (очищенный) 0,44 [кг/л] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 22 23 24 | 36 29 24 41 33 28 47 38 31 | 30 24 20 34 28 23 39 31 26 | 24 19 16 28 22 18 31 25 21 | 23 18 15 26 21 17 29 23 20 | 20 16 13 23 18 15 26 21 17 |
| 25 26 27 | 53 42 35 60 48 40 67 53 45 | 44 35 29 50 40 33 56 45 37 | 35 28 24 40 32 27 45 36 30 | 33 27 22 37 30 25 42 33 28 | 29 24 20 33 27 22 37 30 25 |
| 28 | 75 60 50 | 62 50 41 | 50 40 33 | 47 37 31 | 41 33 28 |

| Рапс 0,70 [кг/л] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 6 | 8 | 12 | 15 | 16 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 6 7 8 | 6,3 5,0 4,2 12,5 10,0 8,3 18,8 15,0 12,5 | 4,7 3,7 3,1 9,4 7,5 6,3 14,1 11,2 9,4 | 3,1 2,5 2,1 6,3 5,0 4,2 9,4 7,5 6,3 | 2,5 2,0 1,7 5,0 4,0 3,3 7,5 6,0 5,0 | 2,3 1,9 1,6 4,7 3,7 3,1 7,0 5,6 4,7 |
| 9 10 11 | 26,2 21,0 17,5 33,8 27,0 22,5 42,5 34,0 28,3 | 19,7 15,7 13,1 25,3 20,2 16,9 31,9 25,5 21,3 | 13,1 10,5 8,7 16,9 13,5 11,3 21,3 17,0 14,2 | 10,5 8,4 7,0 13,5 10,8 9,0 17,0 13,6 11,3 | 9,8 7,9 6,6 12,7 10,1 8,4 15,9 12,7 10,6 |
| 12 13 14 | 51,3 41,0 34,2 61,3 49,0 40,8 72,5 58,0 48,3 | 38,4 30,7 25,6 45,9 36,7 30,6 54,4 43,5 36,3 | 25,6 20,5 17,1 30,6 24,5 20,4 36,3 29,0 24,2 | 20,5 16,4 13,7 24,5 19,6 16,3 29,0 23,2 19,3 | 19,2 15,4 12,8 23,0 18,4 15,3 27,2 21,8 18,1 |
| 15 16 17 | 85,0 68,0 56,7 100 80,0 66,7 116 93,0 77,5 | 63,8 51,0 42,5 75,0 60,0 50,0 87,2 69,7 58,1 | 42,5 34,0 28,3 50,0 40,0 33,3 58,1 46,5 38,8 | 34,0 27,2 22,7 40,0 32,0 26,7 46,5 37,2 31,0 | 31,9 25,5 21,3 37,5 30,0 25,0 43,6 34,9 29,1 |

| Горчица 0,77 [кг/л] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 7 8 9 | 14 11 9 21 17 14 28 22 18 | 11 9 7 16 12 10 21 17 14 | 9 8 6 14 11 9 18 15 12 | 9 7 6 12 10 8 17 13 11 | 7 6 5 10 8 7 14 11 9 |
| 10 11 12 | 36 28 24 44 35 29 53 42 35 | 27 21 18 33 26 22 39 31 26 | 24 19 16 29 23 19 35 28 23 | 21 17 14 26 21 17 31 25 21 | 18 14 12 22 17 14 26 21 17 |
| 13 14 15 | 62 50 41 73 58 48 85 68 56 | 47 37 31 55 44 36 63 51 42 | 41 33 27 48 39 32 56 45 37 | 37 30 25 44 35 29 51 40 34 | 31 25 20 36 29 24 42 34 28 |

| Клевер 0,84 [кг/л] Люцерн 0,85 [кг/л] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 6 7 8 | 12,8 10,2 8,5 20,6 16,5 13,7 29,5 23,6 19,6 | 9,6 7,7 6,4 15,4 12,4 10,3 22,1 17,7 14,7 | 8,5 6,8 5,7 13,7 11,0 9,2 19,6 15,7 13,1 | 7,7 6,1 5,1 12,4 9,9 8,2 17,7 14,1 11,8 | 6,4 5,1 4,3 10,3 8,2 6,9 14,7 11,8 9,8 |
| 9 10 11 | 39,2 31,4 26,2 49,8 39,8 33,2 61,1 48,9 40,7 | 29,4 23,5 19,6 37,3 29,9 24,9 45,8 36,6 30,5 | 26,2 20,9 17,4 33,2 26,5 22,1 40,7 32,6 27,1 | 23,5 18,8 15,7 29,9 23,9 19,9 36,6 29,3 24,4 | 19,6 15,7 13,1 24,9 19,9 16,6 30,5 24,4 20,4 |
| 12 13 14 | 73,3 58,6 48,9 86,6 69,2 57,7 101 81,0 67,5 | 55,0 44,0 36,6 64,9 51,9 43,3 75,9 60,7 50,6 | 48,9 39,1 32,6 57,7 46,2 38,5 67,5 54,0 45,0 | 44,0 35,2 29,3 51,9 41,5 34,6 60,7 48,6 40,5 | 36,6 29,3 24,4 43,3 34,6 28,9 50,6 40,5 33,7 |

| Клевер 0,84 [кг/л] Люцерн 0,85 [кг/л] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 15 | 16 | 18 |  |  |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 8 9 10 | 11,8 9,4 7,9 15,7 12,6 10,5 19,9 15,9 13,3 | 11,1 8,8 7,4 14,7 11,8 9,8 18,7 14,9 12,4 | 9,8 7,9 6,5 13,1 10,5 8,7 16,6 13,3 11,1 |  |  |
| 11 12 13 | 24,4 19,5 16,3 29,3 23,4 19,5 34,6 27,7 23,1 | 22,9 18,3 15,3 27,5 22,0 18,3 32,5 26,0 21,6 | 20,4 16,3 13,6 24,4 19,5 16,3 28,9 23,1 19,2 |  |  |
| 14 15 16 | 40,5 32,4 27,0 47,1 37,7 31,4 54,6 43,6 36,4 | 38,0 30,4 25,3 44,1 35,3 29,4 51,1 40,9 34,1 | 33,7 27,0 22,5 39,2 31,4 26,1 45,5 36,4 30,3 |  |  |

| Свекла 0,74 [кг/л] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 5 6 7 | 3,8 3,0 2,5 7,5 6,0 5,0 13,8 11,0 9,2 |  |  |  |  |
| 8 9 10 | 21,3 17,0 14,2 28,8 23,0 19,2 36,3 29,0 24,2 |  |  |  |  |

| Репейник озимый 0,68 [кг/л] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 6 7 8 | 10,7 8,6 7,1 17,2 13,8 11,5 24,7 19,7 16,4 | 8,0 6,4 5,4 12,9 10,3 8,6 18,5 14,8 12,3 | 7,1 5,7 4,8 11,5 9,2 7,7 16,4 13,2 11,0 | 6,4 5,1 4,3 10,3 8,3 6,9 14,8 11,8 9,9 |  |
| 9 10 11 | 32,8 26,3 21,9 41,6 33,3 27,8 51,1 40,9 34,1 | 24,6 19,7 16,4 31,2 25,0 20,8 38,3 30,7 25,6 | 21,9 17,5 14,6 27,8 22,2 18,5 34,1 27,3 22,7 | 19,7 15,8 13,1 25,0 20,0 16,7 30,7 24,5 20,4 |  |
| 12 | 61,3 49,0 40,9 | 46,0 36,8 30,7 | 40,9 32,7 27,2 | 36,8 29,4 24,5 |  |

| Фецилия 0,59 [кг/л] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 6 7 8 | 7,0 5,6 4,7 11,2 9,0 7,5 16,1 12,8 10,7 | 5,2 4,2 3,5 8,4 6,7 5,6 12,0 9,6 8,0 | 4,7 3,7 3,1 7,5 6,0 5,0 10,7 8,6 7,1 | 4,2 3,3 2,8 6,7 5,4 4,5 9,6 7,7 6,4 |  |
| 9 10 11 | 21,4 17,1 14,2 27,1 21,7 18,1 33,3 26,6 22,2 | 16,0 12,8 10,7 20,3 16,3 13,6 25,0 20,0 16,6 | 14,2 11,4 9,5 18,1 14,5 12,0 22,2 17,7 14,8 | 12,8 10,3 8,5 16,3 13,0 10,8 20,0 16,0 13,3 |  |
| 12 13 14 | 39,9 31,9 26,6 47,2 37,7 31,4 55,1 44,1 36,8 | 29,9 24,0 20,0 35,4 28,3 23,,6 41,4 33,1 27,6 | 26,6 21,3 17,7 31,4 25,2 21,0 36,8 29,4 24,5 | 24,0 19,2 16,0 28,3 22,6 18,9 33,1 26,5 22,1 |  |
| Трава для пастбищ 0,51 [кг/л] |  |  |  |  |  |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 27 28 29 | 25 20 16 39 31 26 52 41 35 |  |  |  |  |
| 30 31 32 | 64 51 43 79 63 53 96 77 64 |  |  |  |  |
| Редька маслянистая 0,75 [кг/л] |  |  |  |  |  |
| Позиция рычага | м |  |  |  |  |
|  | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 |
|  | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 | [км/ч] 8 10 12 |
| 10 11 12 | 15 12 10 19 15 12 22 18 15 | 12 10 8 15 12 10 19 15 12 | 10 8 6 12 10 8 15 12 10 | 9 7 6 11 9 7 14 11 9 |  |
| 13 14 15 | 26 21 18 31 25 21 36 29 24 | 22 18 15 26 21 17 30 24 20 | 18 14 12 21 16 14 24 19 16 | 16 13 11 19 15 13 22 18 15 |  |
| 16 17 18 | 42 33 28 49 39 32 57 45 38 | 35 28 23 41 32 27 47 38 31 | 28 22 18 32 26 21 38 30 25 | 26 21 17 30 24 20 35 28 23 |  |

КОММЕНТАРИИ и ЗАМЕТКИ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AGROMET PILMET Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 2

PL  49 – 301 BRZEG tel.  + 48 77 444 45 86 fax. + 48 77 416 20 83

Serwis tel. + 48 77 444 45 11

www.uniagroup.com

www.uniagroup.com